Mundo_09/13_Aula_13_Sensor_Ultrassonico.md

markdown

# AULA 13 - SENSOR ULTRASSÔNICO

## 📋 Dados da Aula

| Campo | Detalhe |

|-------|---------|

| **Mundo** | 09 - Centro de Robótica |

| **Aula** | 13 |

| **Título** | Sensor Ultrassônico - Medindo Distância |

| **Duração Estimada** | 55 minutos |

| **Duração Máxima** | 70 minutos |

| **Nível** | Avançado (⭐⭐⭐⭐⭐) |

| **Pré-requisitos** | Aula 12 |

---

## 🎯 Objetivos da Aula

1. **Compreender** o princípio de funcionamento do sensor ultrassônico

2. **Identificar** os componentes e pinos do sensor HC-SR04

3. **Conectar** corretamente o sensor ao Micro:bit

4. **Programar** a leitura de distância em centímetros

5. **Criar** um detector de obstáculos funcional

6. **Integrar** o sensor com motores para criar um robô autônomo

---

## 📖 Descrição

> *"Nesta aula, vamos usar o sensor ultrassônico para medir distâncias. Vamos criar um robô que desvia de obstáculos!"*

---

## 📚 Explicação Detalhada

### Parte 1: O que é um Sensor Ultrassônico? (10 minutos)

> *"O sensor ultrassônico emite ondas sonoras e mede o tempo que elas levam para voltar, calculando a distância."*

**Características do HC-SR04:**

| Característica | Descrição |

|----------------|-----------|

| **Alcance** | 2cm a 400cm |

| **Precisão** | ±3mm |

| **Tensão** | 5V DC |

| **Corrente** | 15mA |

| **Frequência** | 40kHz |

| **Ângulo** | 15° |

**Como funciona:**

1. Emite um pulso ultrassônico (som de alta frequência)

2. O som viaja até o objeto

3. O som reflete e volta

4. Mede o tempo total (ida e volta)

5. Calcula a distância usando a velocidade do som (343 m/s)

**Fórmula:**

Distância = (Tempo × Velocidade do Som) / 2

text

> O tempo é dividido por 2 porque o som vai e volta.

**Componentes do HC-SR04:**

| Componente | Função |

|------------|--------|

| **VCC** | Alimentação (5V) |

| **GND** | Terra |

| **Trig** | Disparo (envia o pulso) |

| **Echo** | Eco (recebe o pulso) |

---

### Parte 2: Conectando o Sensor (10 minutos)

**Conexão:**

Sensor HC-SR04 → Micro:bit
VCC → 3V
GND → GND
Trig → Pino 0
Echo → Pino 1

text

> ⚠️ **Atenção:** O sensor HC-SR04 funciona em 5V, mas o Micro:bit fornece 3V. Na prática, ele funciona com 3V para distâncias curtas (até ~100cm). Para distâncias maiores, use um nível lógico de 5V.

**Bloco de Distância:**

distância (cm) no pino [0]

text

---

### Parte 3: Medindo Distância (15 minutos)

**Exemplo 1: Mostrar Distância**

para sempre:
mostrar número (distância (cm) no pino [0])
esperar 0.5 segundos

text

**Exemplo 2: Alerta de Proximidade**

para sempre:
se <(distância (cm) no pino [0]) < 10> então
mostrar ícone [surpreso]
toque som [alarme]
senão
mostrar ícone [sorriso]
esperar 0.1 segundos

text

**Exemplo 3: Barra de Distância**

para sempre:
crie variável [dist]
mude [dist] para (distância (cm) no pino [0])

limpar tela

se <[dist] < 50> então
plot 0 0
plot 0 1
plot 0 2
plot 0 3
plot 0 4
senão se <[dist] < 100> então
plot 0 0
plot 0 1
plot 0 2
plot 0 3
senão se <[dist] < 150> então
plot 0 0
plot 0 1
plot 0 2
senão se <[dist] < 200> então
plot 0 0
plot 0 1
senão
plot 0 0

esperar 0.2 segundos

text

---

### Parte 4: Projeto Detector de Obstáculos (10 minutos)

**Título: "Robô que Desvia de Obstáculos"**

**Descrição:** Crie um robô que usa o sensor ultrassônico para desviar de obstáculos.

**Materiais:**

- Sensor ultrassônico HC-SR04

- 2 motores DC

- Driver de motor (L293D)

- Chassi de robô

- Rodas

- Micro:bit

- Bateria

**Código:**

para sempre:
se <(distância (cm) no pino [0]) < 20> então
// Obstáculo próximo - parar e desviar
motor parar
esperar 0.5 segundos
motor ligar [trás] na velocidade [80]
esperar 1 segundos
motor ligar [direita] na velocidade [80]
esperar 1 segundos
motor parar
senão
// Caminho livre - seguir em frente
motor ligar [frente] na velocidade [80]
esperar 0.1 segundos

text

**Melhorias possíveis:**

- Adicionar LEDs para indicar o estado

- Adicionar som de alerta

- Adicionar sensor de luz para desviar de obstáculos no escuro

- Adicionar sensor de cor para seguir linhas

---

## 📝 Quiz

### Pergunta 1

**Enunciado:** Como o sensor ultrassônico mede distância?

**Opções:**

- A) Emitindo som e medindo o eco

- B) Usando laser

- C) Usando infravermelho

- D) Usando toque

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** O sensor emite ondas sonoras e mede o tempo que o eco leva para voltar, calculando a distância.

### Pergunta 2

**Enunciado:** Qual é o alcance típico do HC-SR04?

**Opções:**

- A) 2cm a 400cm

- B) 1m a 10m

- C) 1cm a 10cm

- D) 10m a 100m

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** O HC-SR04 tem alcance de 2cm a 400cm, com precisão de ±3mm.

### Pergunta 3

**Enunciado:** Qual bloco lê a distância no Micro:bit?

**Opções:**

- A) `distância (cm) no pino [0]`

- B) `ler distância`

- C) `sensor 0`

- D) `medir 0`

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** O bloco `distância (cm) no pino [0]` retorna a distância em centímetros.

### Pergunta 4

**Enunciado:** O que o robô deve fazer se a distância for menor que 20cm?

**Opções:**

- A) Parar e desviar

- B) Acelerar

- C) Continuar

- D) Ligar LED

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** Se a distância for menor que 20cm, o robô deve parar e desviar do obstáculo.

### Pergunta 5

**Enunciado:** Verdadeiro ou Falso: O sensor ultrassônico pode medir distância de objetos transparentes.

**Opções:**

- A) Verdadeiro

- B) Falso

**Resposta Correta:** B

**Explicação:** Objetos transparentes ou muito moles podem absorver o som, dificultando a medição.

---

## 🏆 Desafio Obrigatório

**Título:** "Detector de Obstáculos"

**Descrição:** Crie um programa que mostra um alerta quando um objeto está a menos de 10cm.

**Passos:**

1. Conecte o sensor ao Micro:bit

2. Use o bloco `distância (cm) no pino [0]` para ler a distância

3. Use `se` para verificar se a distância é menor que 10cm

4. Mostre um ícone de alerta e toque um som

5. Teste com diferentes objetos

**Critério de Aprovação:**

- O alerta funciona quando um objeto está próximo

- O ícone muda conforme a distância

- O som é tocado quando o objeto está a menos de 10cm

---

## ⭐ Desafio Extra

**Título:** "Robô Autônomo"

**Descrição:** Crie um robô que se move sozinho e desvia de obstáculos.

**Materiais:**

- 2 motores DC

- Driver de motor

- Chassi de robô

- Sensor ultrassônico

- Micro:bit

- Bateria

**Código:**

para sempre:
crie variável [dist]
mude [dist] para (distância (cm) no pino [0])

se <[dist] < 20> então
motor parar
esperar 0.3 segundos
motor ligar [trás] na velocidade [80]
esperar 0.8 segundos
motor ligar [direita] na velocidade [80]
esperar 0.8 segundos
motor parar
senão se <[dist] < 50> então
motor ligar [frente] na velocidade [50]
senão
motor ligar [frente] na velocidade [80]

esperar 0.05 segundos

text

**Critério de Aprovação:**

- O robô se move sem bater em obstáculos

- O robô desvia quando detecta um obstáculo

- O robô volta a se mover quando o caminho está livre

---

## 🎁 Recompensas

| Recompensa | Quantidade |

|------------|------------|

| **XP** | 100 |

| **Moedas** | 40 |

| **Medalha** | "Mestre do Ultrassom" |

---

## 🔓 Quando Liberar a Próxima Aula

A Aula 14 será liberada quando o aluno:

- ✅ Completar o projeto "Detector de Obstáculos"

- ✅ Completar o Desafio Obrigatório (Detector de Obstáculos)

- ✅ Acertar pelo menos 70% do quiz (4 de 5 perguntas)

- ✅ Gastar pelo menos 20 minutos na aula

---

## 🔗 Documentos Relacionados

- **Aula 12** (`12_Aula_12_Motor_DC.md`) - Motores DC

- **Aula 14** (`14_Aula_14_Sensor_de_Luz.md`) - Sensor de Luz

- **Projetos** (`05_Aulas/Projetos.md`) - Projetos do Mundo 09

- **Quizzes** (`05_Aulas/Quizzes.md`) - Banco de perguntas do Mundo 09

📄 Mundo_09/14_Aula_14_Sensor_de_Luz.md

markdown

# AULA 14 - SENSOR DE LUZ

## 📋 Dados da Aula

| Campo | Detalhe |

|-------|---------|

| **Mundo** | 09 - Centro de Robótica |

| **Aula** | 14 |

| **Título** | Sensor de Luz - Luminosidade |

| **Duração Estimada** | 50 minutos |

| **Duração Máxima** | 65 minutos |

| **Nível** | Avançado (⭐⭐⭐⭐) |

| **Pré-requisitos** | Aula 13 (Sensor Ultrassônico) |

---

## 🎯 Objetivos da Aula

1. **Compreender** o funcionamento de um LDR (Light Dependent Resistor)

2. **Identificar** como a luz afeta a resistência elétrica

3. **Conectar** um LDR ao Micro:bit com divisor de tensão

4. **Programar** a leitura analógica de luminosidade

5. **Criar** um semáforo inteligente que reage à luz

6. **Desenvolver** projetos de automação residencial

---

## 🎬 Vídeo Oficial

**Link:** https://www.youtube.com/watch?v=Q0Xc0X5F8wE

**Descrição:** Vídeo tutorial sobre LDR com Micro:bit - "How to use a Light Sensor with Micro:bit"

**Alternativa:** Procure no YouTube por "Micro:bit LDR light sensor tutorial"

---

## 📖 Descrição

> *"Nesta aula, vamos usar um sensor de luz (LDR) para medir a luminosidade do ambiente. Vamos criar um semáforo inteligente que acende quando escurece!"*

---

## 📝 Resumo

O aluno aprenderá a:

- Entender como a luz afeta a resistência elétrica

- Conectar um LDR ao Micro:bit

- Ler valores analógicos de luminosidade

- Criar alertas baseados na luz

- Integrar LEDs para criar um semáforo inteligente

- Aplicar conceitos de automação residencial

---

## 📚 Explicação Detalhada

### Parte 1: O que é um LDR? (10 minutos)

> *"LDR (Light Dependent Resistor) é um resistor que muda sua resistência conforme a luz."*

**Analogia da Cortina:**

Imagine uma cortina que se abre e fecha conforme a luz do sol. Quando está claro, a cortina se abre (resistência baixa, muita corrente passa). Quando está escuro, a cortina se fecha (resistência alta, pouca corrente passa). O LDR funciona exatamente assim!

**Características do LDR:**

| Característica | Descrição |

|----------------|-----------|

| **Com luz** | Resistência baixa (ex: 1kΩ) |

| **Sem luz** | Resistência alta (ex: 1MΩ) |

| **Uso** | Sensores de luz, postes automáticos |

| **Tipo** | Resistivo |

| **Tempo de resposta** | 10-50ms |

**Como funciona:**

1. A luz incide sobre o material semicondutor (sulfeto de cádmio)

2. Os fótons (partículas de luz) liberam elétrons

3. Mais luz = mais elétrons livres = menor resistência

4. Menos luz = menos elétrons livres = maior resistência

**Fórmula da Resistência:**

R = V / I

text

Onde:

- R = Resistência (Ω)

- V = Tensão (V)

- I = Corrente (A)

**Exemplo de Valores:**

| Luminosidade | Resistência |

|--------------|-------------|

| Muito claro | 1 kΩ |

| Claro | 10 kΩ |

| Meia luz | 100 kΩ |

| Escuro | 1 MΩ |

| Muito escuro | 10 MΩ |

---

### Parte 2: Conectando o LDR (10 minutos)

**Conexão:**

LDR → Micro:bit
Um lado → 3V
Outro lado → Pino 0 (com resistor pull-down de 10kΩ para GND)

text

**Diagrama de Conexão (Divisor de Tensão):**

3V
|
|
LDR
|
+---- Pino 0 (analógico)
|
Resistor 10kΩ
|
GND

text

> **Por que o resistor?** O LDR varia sua resistência, mas o Micro:bit lê tensão, não resistência. O resistor cria um divisor de tensão que converte a variação de resistência em variação de tensão.

**Cálculo do Divisor de Tensão:**

V_pino = 3V × (R_resistor / (R_LDR + R_resistor))

text

**Exemplo:**

Se R_LDR = 10kΩ e R_resistor = 10kΩ:

V_pino = 3V × (10k / (10k + 10k))
V_pino = 3V × (10k / 20k)
V_pino = 3V × 0.5
V_pino = 1.5V

text

**Bloco de Leitura:**

analog ler pino [0]

text

> **Nota:** O Micro:bit lê valores de 0 a 1023. 0 = 0V, 1023 = 3V.

---

### Parte 3: Medindo Luminosidade (15 minutos)

**Exemplo 1: Mostrar Nível de Luz**

para sempre:
mostrar número (analog ler pino [0])
esperar 0.5 segundos

text

> **O que acontece:** O Micro:bit mostra o valor analógico (0-1023) no display de LEDs. Quanto maior o valor, mais luz.

**Exemplo 2: Alerta de Escuridão**

para sempre:
se <(analog ler pino [0]) < 300> então
mostrar ícone [lua]
toque som [alarme]
senão
mostrar ícone [sol]
esperar 0.5 segundos

text

> **O que acontece:** Se o valor for menor que 300 (escuro), o Micro:bit mostra uma lua e toca um alarme. Caso contrário, mostra um sol.

**Exemplo 3: Barra de Luz**

para sempre:
crie variável [luz]
mude [luz] para (analog ler pino [0])

limpar tela

se <[luz] > 800> então
plot 0 0
plot 0 1
plot 0 2
plot 0 3
plot 0 4
senão se <[luz] > 600> então
plot 0 0
plot 0 1
plot 0 2
plot 0 3
senão se <[luz] > 400> então
plot 0 0
plot 0 1
plot 0 2
senão se <[luz] > 200> então
plot 0 0
plot 0 1
senão
plot 0 0

esperar 0.2 segundos

text

> **O que acontece:** O Micro:bit mostra uma barra de LEDs que aumenta conforme a luz.

**Exemplo 4: Medindo Luz Mínima e Máxima**

crie variável [minima]
crie variável [maxima]
mude [minima] para 1023
mude [maxima] para 0

para sempre:
crie variável [luz]
mude [luz] para (analog ler pino [0])

se <[luz] < [minima]> então
mude [minima] para [luz]

se <[luz] > [maxima]> então
mude [maxima] para [luz]

mostrar número [maxima]
esperar 0.5 segundos

text

> **O que acontece:** O Micro:bit guarda a luz mínima e máxima detectada. Útil para calibrar o sensor.

---

### Parte 4: Projeto Semáforo Inteligente (10 minutos)

**Título: "Semáforo Inteligente"**

**Descrição:** Crie um semáforo que acende automaticamente quando escurece.

**Materiais:**

- LDR

- Resistor 10kΩ

- 3 LEDs (verde, amarelo, vermelho)

- 3 Resistores 220Ω (para os LEDs)

- Micro:bit

- Fios jumper

- Protoboard

**Código Completo:**

para sempre:
crie variável [luz]
mude [luz] para (analog ler pino [0])

se <[luz] > 600> então
// Muito claro - LED verde
digital escrever pino [1] para [1]
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
mostrar ícone [sol]
senão se <[luz] > 300> então
// Meia luz - LED amarelo
digital escrever pino [1] para [0]
digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [0]
mostrar ícone [nuvem]
senão
// Escuro - LED vermelho
digital escrever pino [1] para [0]
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]
mostrar ícone [lua]

esperar 0.5 segundos

text

**Explicação do Código:**

| Parte | O que faz |

|-------|-----------|

| `crie variável [luz]` | Cria uma variável para guardar a luz |

| `mude [luz] para (analog ler pino [0])` | Lê o valor analógico do LDR |

| `se <[luz] > 600>` | Verifica se está muito claro |

| `digital escrever pino [1] para [1]` | Liga o LED verde |

| `senão se <[luz] > 300>` | Verifica se está meia luz |

| `digital escrever pino [2] para [1]` | Liga o LED amarelo |

| `senão` | Se está escuro |

| `digital escrever pino [3] para [1]` | Liga o LED vermelho |

**Melhorias Possíveis:**

- Adicionar buzzer para alarme

- Adicionar display LCD para mostrar o valor

- Adicionar controle Bluetooth para ajustar o limiar

- Adicionar memória para guardar o último estado

---

## 🧠 Conceitos Ensinados

| Conceito | Descrição | Aplicação no Projeto |

|----------|-----------|----------------------|

| **LDR** | Resistor que varia com a luz | Sensor de luz |

| **Resistência** | Oposição à corrente elétrica | Variação do LDR |

| **Divisor de Tensão** | Circuito que divide tensão | Conversão R para V |

| **Leitura Analógica** | Leitura de valores contínuos | Valor de 0 a 1023 |

| **Automação** | Sistema que age sozinho | Semáforo inteligente |

| **Limiar** | Valor de corte | 300 e 600 |

| **Calibração** | Ajuste de um sensor | Ajuste do limiar |

---

## 📖 Palavras Novas

| Palavra | Significado | Exemplo |

|---------|-------------|---------|

| **LDR** | Light Dependent Resistor | O LDR detecta luz |

| **Resistência** | Oposição à corrente | O LDR tem alta resistência no escuro |

| **Divisor de Tensão** | Circuito que divide tensão | Usamos um divisor com o LDR |

| **Analógico** | Valor contínuo | O sensor lê valores analógicos |

| **Digital** | Valor discreto (0 ou 1) | O LED é digital |

| **Limiar** | Valor de corte | O limiar é 300 |

| **Calibração** | Ajuste de um sensor | Calibramos o sensor |

| **Automação** | Sistema que age sozinho | O semáforo é automático |

---

## 🌟 Curiosidades

1. **LDR na Natureza:** Alguns animais, como as cobras, têm órgãos sensíveis ao calor (infravermelho), que funcionam de forma similar ao LDR.

2. **Postes Automáticos:** Muitos postes de rua usam LDR para acender automaticamente ao anoitecer e apagar ao amanhecer.

3. **Câmeras Fotográficas:** Câmeras usam sensores de luz para ajustar a exposição automaticamente.

4. **Painéis Solares:** Painéis solares usam sensores de luz para rastrear o sol e maximizar a captação de energia.

5. **Primeiro LDR:** O LDR foi inventado em 1930, mas só se popularizou com a eletrônica moderna.

6. **LDR em Brinquedos:** Muitos brinquedos usam LDR para reagir à luz, como bonecos que acendem os olhos no escuro.

---

## 🛠️ Materiais Necessários

| Item | Descrição | Onde Encontrar |

|------|-----------|----------------|

| **Micro:bit** | Placa programável | Loja de eletrônicos |

| **LDR** | Sensor de luz | Loja de eletrônicos |

| **Resistor 10kΩ** | Para divisor de tensão | Loja de eletrônicos |

| **3 LEDs** | Verde, amarelo, vermelho | Loja de eletrônicos |

| **3 Resistores 220Ω** | Para os LEDs | Loja de eletrônicos |

| **Protoboard** | Para montar o circuito | Loja de eletrônicos |

| **Fios jumper** | Para conexão | Loja de eletrônicos |

| **Computador** | Para programar | Em casa ou na escola |

| **MakeCode** | Ambiente de programação | https://makecode.microbit.org/ |

**Preparação:**

1. Abra o MakeCode: https://makecode.microbit.org/

2. Crie um novo projeto

3. Conecte o Micro:bit via USB

4. Monte o circuito no protoboard

5. Comece a programar!

---

## 🎨 Projeto da Aula

**Título:** "Semáforo Inteligente"

**Descrição:** Crie um semáforo que acende LEDs conforme a luminosidade.

**Passos Detalhados:**

**Passo 1: Montar o Circuito**

LDR:
Um lado → 3V
Outro lado → Pino 0 e Resistor 10kΩ → GND

LED Verde:
Anodo → Pino 1
Catodo → Resistor 220Ω → GND

LED Amarelo:
Anodo → Pino 2
Catodo → Resistor 220Ω → GND

LED Vermelho:
Anodo → Pino 3
Catodo → Resistor 220Ω → GND

text

**Passo 2: Criar o Código Base**

para sempre:
crie variável [luz]
mude [luz] para (analog ler pino [0])
mostrar número [luz]
esperar 0.5 segundos

text

**Passo 3: Adicionar Lógica de Decisão**

para sempre:
crie variável [luz]
mude [luz] para (analog ler pino [0])

se <[luz] > 600> então
digital escrever pino [1] para [1]
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
senão se <[luz] > 300> então
digital escrever pino [1] para [0]
digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [0]
senão
digital escrever pino [1] para [0]
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]

esperar 0.5 segundos

text

**Passo 4: Testar**

1. Ligue o Micro:bit

2. Cubra o LDR com a mão

3. Veja o LED vermelho acender

4. Aponte uma lanterna para o LDR

5. Veja o LED verde acender

**Passo 5: Melhorar**

- Adicione um buzzer para alarme

- Adicione um display LCD

- Ajuste os limiares

- Adicione controle Bluetooth

**Código Completo:**

para sempre:
crie variável [luz]
mude [luz] para (analog ler pino [0])

se <[luz] > 600> então
digital escrever pino [1] para [1]
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
mostrar ícone [sol]
senão se <[luz] > 300> então
digital escrever pino [1] para [0]
digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [0]
mostrar ícone [nuvem]
senão
digital escrever pino [1] para [0]
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]
mostrar ícone [lua]

esperar 0.5 segundos

text

**Resultado Esperado:**

O semáforo acende o LED verde quando está claro, o amarelo quando está meia luz, e o vermelho quando está escuro. O display mostra o ícone correspondente.

---

## 📝 Quiz

### Pergunta 1

**Enunciado:** O que é um LDR?

**Opções:**

- A) Resistor que muda com a luz

- B) Um LED

- C) Um motor

- D) Um botão

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** LDR é um resistor que varia sua resistência conforme a luz. Com mais luz, a resistência diminui; com menos luz, a resistência aumenta.

**Conceito:** LDR

---

### Pergunta 2

**Enunciado:** O que acontece com a resistência do LDR com mais luz?

**Opções:**

- A) Diminui

- B) Aumenta

- C) Fica igual

- D) Queima

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** Com mais luz, mais elétrons são liberados no material semicondutor, diminuindo a resistência.

**Conceito:** Resistência

---

### Pergunta 3

**Enunciado:** Qual bloco lê o sensor de luz?

**Opções:**

- A) `analog ler pino [0]`

- B) `ler luz`

- C) `sensor 0`

- D) `luz 0`

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** O bloco `analog ler pino [0]` lê um valor analógico (0-1023) do pino 0. Quanto maior o valor, mais luz.

**Conceito:** Leitura Analógica

---

### Pergunta 4

**Enunciado:** O que o semáforo deve fazer se estiver escuro?

**Opções:**

- A) Acender o LED vermelho

- B) Acender o LED verde

- C) Acender o LED amarelo

- D) Apagar todos

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** No escuro, o LED vermelho deve acender (alerta). Isso ajuda a sinalizar perigo ou baixa visibilidade.

**Conceito:** Automação

---

### Pergunta 5

**Enunciado:** Verdadeiro ou Falso: O LDR pode ser usado para acender postes automaticamente.

**Opções:**

- A) Verdadeiro

- B) Falso

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** Sim, o LDR é usado em postes automáticos que acendem ao anoitecer e apagam ao amanhecer.

**Conceito:** Aplicação

---

## 🏆 Desafio Obrigatório

**Título:** "Semáforo Inteligente"

**Descrição:** Crie um semáforo que acende LEDs conforme a luminosidade.

**Passos:**

1. Monte o circuito com LDR e 3 LEDs

2. Use `analog ler pino [0]` para ler a luz

3. Use `se` para verificar os limiares

4. Acenda o LED correspondente

5. Teste com diferentes luminosidades

**Código:**

para sempre:
crie variável [luz]
mude [luz] para (analog ler pino [0])

se <[luz] > 600> então
digital escrever pino [1] para [1]
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
senão se <[luz] > 300> então
digital escrever pino [1] para [0]
digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [0]
senão
digital escrever pino [1] para [0]
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]

esperar 0.5 segundos

text

**Critério de Aprovação:**

- O LED verde acende com muita luz

- O LED amarelo acende com meia luz

- O LED vermelho acende no escuro

- O display mostra o ícone correspondente

---

## ⭐ Desafio Extra

**Título:** "Medidor de Luz"

**Descrição:** Crie um medidor que mostra o nível de luz em uma barra de LEDs.

**Código:**

para sempre:
crie variável [luz]
mude [luz] para (analog ler pino [0])

limpar tela

se <[luz] > 800> então
plot 0 0
plot 0 1
plot 0 2
plot 0 3
plot 0 4
senão se <[luz] > 600> então
plot 0 0
plot 0 1
plot 0 2
plot 0 3
senão se <[luz] > 400> então
plot 0 0
plot 0 1
plot 0 2
senão se <[luz] > 200> então
plot 0 0
plot 0 1
senão
plot 0 0

esperar 0.2 segundos

text

**Critério de Aprovação:**

- A barra aumenta com mais luz

- A barra diminui com menos luz

- O display mostra o nível correto

---

## ✅ Critério de Aprovação

Para ser aprovado nesta aula, o aluno deve:

| Critério | Descrição | Peso |

|----------|-----------|------|

| **Completou o Projeto** | Executou o "Semáforo Inteligente" | 40% |

| **Desafio Obrigatório** | Completou o Semáforo Inteligente | 30% |

| **Quiz** | Acertou pelo menos 4 das 5 perguntas | 30% |

**Nota Mínima para Aprovação:** 70%

---

## 🎁 Recompensas

| Recompensa | Quantidade | Descrição |

|------------|------------|-----------|

| **XP** | 100 | Pontos de experiência |

| **Moedas** | 40 | Moedas para gastar na loja |

| **Medalha** | "Mestre da Luz" | Medalha especial por completar a aula |

---

## 👨‍👩‍👦 Como os Pais Acompanham

| O que os Pais Veem | Onde Veem | Ação Recomendada |

|---------------------|-----------|------------------|

| "Seu filho completou a Aula 14!" | Painel dos Pais | Parabenizar a criança |

| "Seu filho criou o projeto 'Semáforo Inteligente'" | Painel dos Pais | Pedir para ver o projeto |

| "Seu filho ganhou a medalha 'Mestre da Luz'" | Notificação | Celebrar a conquista |

| "Seu filho acertou X% no quiz" | Painel dos Pais | Perguntar sobre o que aprendeu |

**Dica para os Pais:**

> "Pergunte para seu filho: 'Como o semáforo sabe que está escuro?', 'O que é um LDR?', 'Você conseguiu fazer o LED vermelho acender?'. Isso ajuda a consolidar o aprendizado!"

---

## 👨‍🏫 Como o Professor Acompanha

| O que o Professor Vê | Onde Vê | Ação Recomendada |

|----------------------|---------|------------------|

| "X alunos completaram a Aula 14" | Painel do Professor | Verificar quem precisa de ajuda |

| "Projetos criados por cada aluno" | Painel do Professor | Revisar e dar feedback |

| "Notas do quiz por aluno" | Painel do Professor | Identificar dificuldades |

| "Tempo gasto por aluno" | Painel do Professor | Verificar engajamento |

**Dica para o Professor:**

> "Identifique os alunos que tiveram dificuldade e ofereça uma ajuda extra. Pergunte: 'O que acontece se o LDR estiver no escuro?' e 'Como você pode ajustar o limiar?'."

---

## 🤖 Como a IA Ajuda

| Situação | O que a IA Faz |

|----------|----------------|

| Aluno travado | Dá uma dica: "Que tal verificar se o LDR está conectado no pino correto?" |

| Aluno errou o quiz | Explica: "A resposta correta é 'diminui' porque mais luz libera mais elétrons." |

| Aluno desmotivado | Incentiva: "Você está indo muito bem! Continue tentando!" |

| Aluno quer ajuda | Pergunta: "Qual bloco você acha que lê a luz?" |

| Aluno completou a aula | Parabeniza: "Parabéns! Você completou a Aula 14!" |

**Exemplo de Conversa com a IA:**

**Aluno:** "Não sei como fazer o LED acender."

**IA (Sparky):** "Vamos pensar juntos! Primeiro, precisamos ler a luz. Qual bloco você acha que lê a luz do sensor?"

**Aluno:** "O bloco de luz?"

**IA (Sparky):** "Isso mesmo! Agora, se a luz for maior que 600, o que o LED verde deve fazer?"

**Aluno:** "Acender?"

**IA (Sparky):** "Perfeito! Então use `se <luz > 600> então digital escrever pino [1] para [1]`. Tente!"

---

## 🔓 Quando Liberar a Próxima Aula

A Aula 15 será liberada quando o aluno:

- ✅ Completar o projeto "Semáforo Inteligente"

- ✅ Completar o Desafio Obrigatório (Semáforo Inteligente)

- ✅ Acertar pelo menos 70% do quiz (4 de 5 perguntas)

- ✅ Gastar pelo menos 20 minutos na aula (engajamento mínimo)

---

## 📋 Conclusão da Aula 14

**Resumo do que o Aluno Aprendeu:**

| O que Aprendeu | Como Aprendeu |

|----------------|---------------|

| O que é um LDR | Entendeu o princípio da resistência variável |

| Como conectar o LDR | Montou o divisor de tensão |

| Ler a luz | Usou o bloco `analog ler pino` |

| Criar alertas | Usou condicionais |

| Integrar LEDs | Criou um semáforo inteligente |

| Automação | Aplicou conceitos de automação |

**Mensagem Final da IA (Sparky):**

> "Parabéns, engenheiro! Você aprendeu a usar o sensor de luz para criar um semáforo inteligente. Agora seu robô pode 'ver' a luz e reagir a ela! Na próxima aula, vamos aprender a usar o sensor de cor para detectar cores. Continue assim! Você está no caminho certo."

---

## 🔗 Documentos Relacionados

- **Aula 13** (`13_Aula_13_Sensor_Ultrassonico.md`) - Sensor Ultrassônico

- **Aula 15** (`15_Aula_15_Sensor_de_Cor.md`) - Sensor de Cor

- **Projetos** (`05_Aulas/Projetos.md`) - Projetos do Mundo 09

- **Quizzes** (`05_Aulas/Quizzes.md`) - Banco de perguntas do Mundo 09

---

**✅ AULA 14 DO MUNDO 09 - COMPLETA!**

📄 Mundo_09/15_Aula_15_Sensor_de_Cor.md

markdown

# AULA 15 - SENSOR DE COR

## 📋 Dados da Aula

| Campo | Detalhe |

|-------|---------|

| **Mundo** | 09 - Centro de Robótica |

| **Aula** | 15 |

| **Título** | Sensor de Cor - Detecção de Cores |

| **Duração Estimada** | 55 minutos |

| **Duração Máxima** | 70 minutos |

| **Nível** | Avançado (⭐⭐⭐⭐⭐) |

| **Pré-requisitos** | Aula 14 (Sensor de Luz) |

---

## 🎯 Objetivos da Aula

1. **Compreender** como funciona um sensor de cor

2. **Identificar** os componentes do sensor TCS3200

3. **Conectar** o sensor de cor ao Micro:bit

4. **Programar** a leitura de cores (RGB)

5. **Criar** um classificador de cores

6. **Integrar** o sensor com motores para seguir linhas coloridas

---

## 🎬 Vídeo Oficial

**Link:** https://www.youtube.com/watch?v=8d0uw8AOhxA

**Descrição:** Vídeo tutorial sobre sensor de cor TCS3200 com Micro:bit

**Alternativa:** Procure no YouTube por "Micro:bit color sensor TCS3200 tutorial"

---

## 📖 Descrição

> *"Nesta aula, vamos usar o sensor de cor para detectar cores. Vamos criar um classificador de cores e um robô que segue linhas coloridas!"*

---

## 📝 Resumo

O aluno aprenderá a:

- Entender como as cores são formadas (RGB)

- Conectar o sensor TCS3200 ao Micro:bit

- Ler valores de cor (vermelho, verde, azul)

- Classificar cores

- Integrar o sensor com motores para seguir linhas

- Aplicar conceitos de visão computacional

---

## 📚 Explicação Detalhada

### Parte 1: O que é um Sensor de Cor? (10 minutos)

> *"O sensor de cor TCS3200 detecta a intensidade de luz vermelha, verde e azul (RGB) refletida por um objeto."*

**Analogia do Arco-Íris:**

Assim como o arco-íris é formado pela decomposição da luz branca em cores, o sensor de cor decompõe a luz refletida em três componentes: vermelho, verde e azul. Com essas três informações, podemos identificar qualquer cor!

**Características do TCS3200:**

| Característica | Descrição |

|----------------|-----------|

| **Tensão** | 2.7V a 5.5V |

| **Interface** | Frequência (saída) |

| **Cores** | RGB (vermelho, verde, azul) |

| **Alcance** | 3mm a 10mm |

| **Filtros** | 4 filtros (R, G, B, claro) |

**Como funciona:**

1. O sensor emite luz branca sobre o objeto

2. A luz reflete no objeto

3. O sensor mede a intensidade de R, G e B

4. Converte em frequência (Hz)

5. O Micro:bit lê a frequência e calcula a cor

**Modelo RGB:**

| Cor | R | G | B |

|-----|---|---|---|

| Vermelho | 255 | 0 | 0 |

| Verde | 0 | 255 | 0 |

| Azul | 0 | 0 | 255 |

| Amarelo | 255 | 255 | 0 |

| Ciano | 0 | 255 | 255 |

| Magenta | 255 | 0 | 255 |

| Branco | 255 | 255 | 255 |

| Preto | 0 | 0 | 0 |

---

### Parte 2: Conectando o Sensor (10 minutos)

**Conexão:**

Sensor TCS3200 → Micro:bit
VCC → 3V
GND → GND
S0 → Pino 0
S1 → Pino 1
S2 → Pino 2
S3 → Pino 3
OUT → Pino 4

text

**Diagrama de Conexão:**

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ TCS3200 │ │ Micro:bit │
│ │ │ │
│ VCC ──────────┼─────────┼── 3V │
│ GND ──────────┼─────────┼── GND │
│ S0 ──────────┼─────────┼── Pino 0 │
│ S1 ──────────┼─────────┼── Pino 1 │
│ S2 ──────────┼─────────┼── Pino 2 │
│ S3 ──────────┼─────────┼── Pino 3 │
│ OUT ──────────┼─────────┼── Pino 4 │
│ │ │ │
└─────────────────┘ └─────────────────┘

text

> **Nota:** O sensor TCS3200 usa uma interface de frequência. O Micro:bit lê a frequência no pino OUT.

---

### Parte 3: Medindo Cores (15 minutos)

**Exemplo 1: Mostrar Valores RGB**

crie variável [R]
crie variável [G]
crie variável [B]

para sempre:
// Ler vermelho
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
mude [R] para (pulse in pino [4])

// Ler verde
digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [G] para (pulse in pino [4])

// Ler azul
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [B] para (pulse in pino [4])

mostrar número [R]
esperar 0.5 segundos
mostrar número [G]
esperar 0.5 segundos
mostrar número [B]
esperar 0.5 segundos

text

> **O que acontece:** O Micro:bit mostra os valores de R, G e B no display.

**Exemplo 2: Classificar Cores**

crie variável [R]
crie variável [G]
crie variável [B]

para sempre:
// Ler vermelho
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
mude [R] para (pulse in pino [4])

// Ler verde
digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [G] para (pulse in pino [4])

// Ler azul
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [B] para (pulse in pino [4])

// Classificar
se <[R] > [G] e [R] > [B]> então
mostrar ícone [coração] // Vermelho
senão se <[G] > [R] e [G] > [B]> então
mostrar ícone [sorriso] // Verde
senão se <[B] > [R] e [B] > [G]> então
mostrar ícone [surpreso] // Azul
senão
mostrar ícone [confuso] // Outra cor

esperar 0.5 segundos

text

> **O que acontece:** O Micro:bit identifica a cor dominante e mostra um ícone.

---

### Parte 4: Projeto Classificador de Cores (10 minutos)

**Título: "Classificador de Cores"**

**Descrição:** Crie um classificador que identifica a cor de um objeto e mostra o nome no display.

**Materiais:**

- Sensor TCS3200

- Micro:bit

- Fios jumper

- Protoboard

- Objetos coloridos

**Código Completo:**

crie variável [R]
crie variável [G]
crie variável [B]

para sempre:
// Ler vermelho
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
mude [R] para (pulse in pino [4])

// Ler verde
digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [G] para (pulse in pino [4])

// Ler azul
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [B] para (pulse in pino [4])

// Classificar
se <[R] > 100 e [G] < 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "VERMELHO"
senão se <[R] < 100 e [G] > 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "VERDE"
senão se <[R] < 100 e [G] < 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "AZUL"
senão se <[R] > 100 e [G] > 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "AMARELO"
senão se <[R] > 100 e [G] < 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "MAGENTA"
senão se <[R] < 100 e [G] > 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "CIANO"
senão se <[R] > 100 e [G] > 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "BRANCO"
senão
mostrar texto "PRETO"

esperar 0.5 segundos

text

**Explicação do Código:**

| Parte | O que faz |

|-------|-----------|

| `digital escrever pino [2] para [0]` | Seleciona filtro vermelho |

| `mude [R] para (pulse in pino [4])` | Lê a intensidade de vermelho |

| `se <[R] > 100 e [G] < 100>` | Verifica se é vermelho |

| `mostrar texto "VERMELHO"` | Mostra o nome da cor |

**Melhorias Possíveis:**

- Adicionar buzzer para emitir som

- Adicionar display LCD

- Adicionar controle Bluetooth

- Adicionar memória para guardar cores

---

## 🧠 Conceitos Ensinados

| Conceito | Descrição | Aplicação no Projeto |

|----------|-----------|----------------------|

| **RGB** | Modelo de cores | Vermelho, Verde, Azul |

| **Sensor de Cor** | Detecta cores | TCS3200 |

| **Frequência** | Medida de oscilação | Saída do sensor |

| **Classificação** | Identificar categorias | Identificar cores |

| **Visão Computacional** | Processar imagens | Detecção de cores |

| **Automação** | Sistema que age sozinho | Robô que segue linha |

---

## 📖 Palavras Novas

| Palavra | Significado | Exemplo |

|---------|-------------|---------|

| **RGB** | Red, Green, Blue | O sensor lê RGB |

| **Frequência** | Número de oscilações por segundo | A frequência é 100 Hz |

| **Classificação** | Identificar categorias | Classificamos a cor |

| **Visão Computacional** | Processar imagens | O sensor de cor é visão |

| **Calibração** | Ajuste de um sensor | Calibramos o sensor |

| **Filtro** | Seleciona uma cor | O filtro vermelho |

| **Intensidade** | Força da cor | A intensidade do vermelho |

---

## 🌟 Curiosidades

1. **Cores no Mundo Animal:** Alguns animais, como camarões mantis, podem ver mais cores que os humanos (até 12 tipos de cones).

2. **Daltonismo:** Cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres têm daltonismo, que afeta a percepção de cores.

3. **Cores e Emoções:** Cores afetam nossas emoções. Vermelho estimula, azul acalma, verde relaxa.

4. **Cores na Tecnologia:** Telas usam RGB para formar todas as cores. Cada pixel tem 3 subpixels (R, G, B).

5. **Cores na Natureza:** O céu é azul porque a luz azul se espalha mais na atmosfera (espalhamento Rayleigh).

6. **Cores e Cultura:** Diferentes culturas associam cores a significados diferentes. No Brasil, vermelho é paixão; na China, é sorte.

---

## 🛠️ Materiais Necessários

| Item | Descrição | Onde Encontrar |

|------|-----------|----------------|

| **Micro:bit** | Placa programável | Loja de eletrônicos |

| **Sensor TCS3200** | Sensor de cor | Loja de eletrônicos |

| **Fios jumper** | Para conexão | Loja de eletrônicos |

| **Protoboard** | Para montar o circuito | Loja de eletrônicos |

| **Objetos coloridos** | Para testar | Em casa |

| **Computador** | Para programar | Em casa ou na escola |

| **MakeCode** | Ambiente de programação | https://makecode.microbit.org/ |

**Preparação:**

1. Abra o MakeCode: https://makecode.microbit.org/

2. Crie um novo projeto

3. Conecte o Micro:bit via USB

4. Monte o circuito no protoboard

5. Comece a programar!

---

## 🎨 Projeto da Aula

**Título:** "Classificador de Cores"

**Descrição:** Crie um classificador que identifica a cor de um objeto.

**Passos Detalhados:**

**Passo 1: Montar o Circuito**

Sensor TCS3200 → Micro:bit
VCC → 3V
GND → GND
S0 → Pino 0
S1 → Pino 1
S2 → Pino 2
S3 → Pino 3
OUT → Pino 4

text

**Passo 2: Criar o Código Base**

crie variável [R]
crie variável [G]
crie variável [B]

para sempre:
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
mude [R] para (pulse in pino [4])

digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [G] para (pulse in pino [4])

digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [B] para (pulse in pino [4])

mostrar número [R]
esperar 0.5 segundos

text

**Passo 3: Adicionar Classificação**

se <[R] > 100 e [G] < 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "VERMELHO"
senão se <[R] < 100 e [G] > 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "VERDE"
senão se <[R] < 100 e [G] < 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "AZUL"
senão
mostrar texto "OUTRA"

text

**Passo 4: Testar**

1. Ligue o Micro:bit

2. Aproxime um objeto vermelho

3. Veja "VERMELHO" no display

4. Teste com outras cores

**Passo 5: Melhorar**

- Adicione mais cores

- Adicione buzzer

- Adicione display LCD

- Adicione controle Bluetooth

**Código Completo:**

crie variável [R]
crie variável [G]
crie variável [B]

para sempre:
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
mude [R] para (pulse in pino [4])

digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [G] para (pulse in pino [4])

digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [B] para (pulse in pino [4])

se <[R] > 100 e [G] < 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "VERMELHO"
senão se <[R] < 100 e [G] > 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "VERDE"
senão se <[R] < 100 e [G] < 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "AZUL"
senão se <[R] > 100 e [G] > 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "AMARELO"
senão se <[R] > 100 e [G] < 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "MAGENTA"
senão se <[R] < 100 e [G] > 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "CIANO"
senão se <[R] > 100 e [G] > 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "BRANCO"
senão
mostrar texto "PRETO"

esperar 0.5 segundos

text

**Resultado Esperado:**

O classificador mostra o nome da cor detectada no display de LEDs.

---

## 📝 Quiz

### Pergunta 1

**Enunciado:** O que é um sensor de cor?

**Opções:**

- A) Detecta cores

- B) Detecta movimento

- C) Detecta temperatura

- D) Detecta som

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** O sensor de cor detecta a intensidade de luz vermelha, verde e azul refletida por um objeto.

**Conceito:** Sensor de Cor

---

### Pergunta 2

**Enunciado:** Quais são as cores do modelo RGB?

**Opções:**

- A) Vermelho, Verde, Azul

- B) Amarelo, Verde, Azul

- C) Vermelho, Rosa, Azul

- D) Preto, Branco, Cinza

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** RGB significa Red (Vermelho), Green (Verde), Blue (Azul). É o modelo de cores mais usado em eletrônica.

**Conceito:** RGB

---

### Pergunta 3

**Enunciado:** Quantos pinos o TCS3200 tem?

**Opções:**

- A) 7 (VCC, GND, S0, S1, S2, S3, OUT)

- B) 5

- C) 3

- D) 4

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** O TCS3200 tem 7 pinos: VCC, GND, S0, S1, S2, S3 e OUT.

**Conceito:** Sensor

---

### Pergunta 4

**Enunciado:** Qual cor tem R>100, G<100, B<100?

**Opções:**

- A) Vermelho

- B) Verde

- C) Azul

- D) Amarelo

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** Se R>100 e G<100 e B<100, a cor é vermelha. Quanto maior o valor de R, mais vermelho.

**Conceito:** Classificação

---

### Pergunta 5

**Enunciado:** Verdadeiro ou Falso: O sensor de cor pode ser usado para seguir linhas coloridas.

**Opções:**

- A) Verdadeiro

- B) Falso

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** Sim, o sensor de cor pode ser usado para seguir linhas coloridas, como em robôs seguidores de linha.

**Conceito:** Aplicação

---

## 🏆 Desafio Obrigatório

**Título:** "Classificador de Cores"

**Descrição:** Crie um classificador que identifica 4 cores diferentes.

**Passos:**

1. Monte o circuito com o TCS3200

2. Use `pulse in pino [4]` para ler as cores

3. Use `se` para classificar

4. Mostre o nome da cor no display

5. Teste com diferentes objetos

**Código:**

crie variável [R]
crie variável [G]
crie variável [B]

para sempre:
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
mude [R] para (pulse in pino [4])

digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [G] para (pulse in pino [4])

digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [B] para (pulse in pino [4])

se <[R] > 100 e [G] < 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "VERMELHO"
senão se <[R] < 100 e [G] > 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "VERDE"
senão se <[R] < 100 e [G] < 100 e [B] > 100> então
mostrar texto "AZUL"
senão se <[R] > 100 e [G] > 100 e [B] < 100> então
mostrar texto "AMARELO"
senão
mostrar texto "OUTRA"

esperar 0.5 segundos

text

**Critério de Aprovação:**

- O classificador identifica pelo menos 4 cores

- O display mostra o nome correto

- Funciona com diferentes objetos

---

## ⭐ Desafio Extra

**Título:** "Robô Seguidor de Linha"

**Descrição:** Crie um robô que segue uma linha colorida.

**Código:**

crie variável [R]
crie variável [G]
crie variável [B]

para sempre:
// Ler vermelho
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [0]
mude [R] para (pulse in pino [4])

// Ler verde
digital escrever pino [2] para [1]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [G] para (pulse in pino [4])

// Ler azul
digital escrever pino [2] para [0]
digital escrever pino [3] para [1]
mude [B] para (pulse in pino [4])

// Se está sobre a linha preta
se <[R] < 50 e [G] < 50 e [B] < 50> então
motor ligar [frente] na velocidade [80]
senão
motor ligar [direita] na velocidade [50]

esperar 0.1 segundos

text

**Critério de Aprovação:**

- O robô segue a linha preta

- O robô não sai da linha

- O robô se move suavemente

---

## ✅ Critério de Aprovação

Para ser aprovado nesta aula, o aluno deve:

| Critério | Descrição | Peso |

|----------|-----------|------|

| **Completou o Projeto** | Executou o "Classificador de Cores" | 40% |

| **Desafio Obrigatório** | Completou o Classificador de Cores | 30% |

| **Quiz** | Acertou pelo menos 4 das 5 perguntas | 30% |

**Nota Mínima para Aprovação:** 70%

---

## 🎁 Recompensas

| Recompensa | Quantidade | Descrição |

|------------|------------|-----------|

| **XP** | 100 | Pontos de experiência |

| **Moedas** | 40 | Moedas para gastar na loja |

| **Medalha** | "Mestre das Cores" | Medalha especial por completar a aula |

---

## 👨‍👩‍👦 Como os Pais Acompanham

| O que os Pais Veem | Onde Veem | Ação Recomendada |

|---------------------|-----------|------------------|

| "Seu filho completou a Aula 15!" | Painel dos Pais | Parabenizar a criança |

| "Seu filho criou o projeto 'Classificador de Cores'" | Painel dos Pais | Pedir para ver o projeto |

| "Seu filho ganhou a medalha 'Mestre das Cores'" | Notificação | Celebrar a conquista |

| "Seu filho acertou X% no quiz" | Painel dos Pais | Perguntar sobre o que aprendeu |

**Dica para os Pais:**

> "Pergunte para seu filho: 'Como o sensor sabe a cor?', 'O que é RGB?', 'Você conseguiu classificar o vermelho?'. Isso ajuda a consolidar o aprendizado!"

---

## 👨‍🏫 Como o Professor Acompanha

| O que o Professor Vê | Onde Vê | Ação Recomendada |

|----------------------|---------|------------------|

| "X alunos completaram a Aula 15" | Painel do Professor | Verificar quem precisa de ajuda |

| "Projetos criados por cada aluno" | Painel do Professor | Revisar e dar feedback |

| "Notas do quiz por aluno" | Painel do Professor | Identificar dificuldades |

| "Tempo gasto por aluno" | Painel do Professor | Verificar engajamento |

**Dica para o Professor:**

> "Identifique os alunos que tiveram dificuldade e ofereça uma ajuda extra. Pergunte: 'O que acontece se a luz estiver fraca?' e 'Como você pode melhorar a classificação?'."

---

## 🤖 Como a IA Ajuda

| Situação | O que a IA Faz |

|----------|----------------|

| Aluno travado | Dá uma dica: "Que tal verificar se os pinos S0-S3 estão conectados corretamente?" |

| Aluno errou o quiz | Explica: "A resposta correta é 'Vermelho, Verde, Azul' porque RGB significa Red, Green, Blue." |

| Aluno desmotivado | Incentiva: "Você está indo muito bem! Continue tentando!" |

| Aluno quer ajuda | Pergunta: "Qual bloco você acha que lê a cor?" |

| Aluno completou a aula | Parabeniza: "Parabéns! Você completou a Aula 15!" |

**Exemplo de Conversa com a IA:**

**Aluno:** "Não sei como ler a cor."

**IA (Sparky):** "Vamos pensar juntos! Primeiro, precisamos selecionar o filtro. Qual pino você acha que seleciona o vermelho?"

**Aluno:** "O pino S2?"

**IA (Sparky):** "Isso mesmo! Agora, como ler a frequência no pino OUT?"

**Aluno:** "Com pulse in?"

**IA (Sparky):** "Perfeito! Então use `digital escrever pino [2] para [0]` e `mude [R] para (pulse in pino [4])`. Tente!"

---

## 🔓 Quando Liberar a Próxima Aula

A Aula 16 será liberada quando o aluno:

- ✅ Completar o projeto "Classificador de Cores"

- ✅ Completar o Desafio Obrigatório (Classificador de Cores)

- ✅ Acertar pelo menos 70% do quiz (4 de 5 perguntas)

- ✅ Gastar pelo menos 20 minutos na aula (engajamento mínimo)

---

## 📋 Conclusão da Aula 15

**Resumo do que o Aluno Aprendeu:**

| O que Aprendeu | Como Aprendeu |

|----------------|---------------|

| O que é RGB | Entendeu o modelo de cores |

| Como conectar o sensor | Montou o circuito |

| Ler cores | Usou pulse in |

| Classificar cores | Usou condicionais |

| Integrar com motores | Criou um robô seguidor |

| Visão computacional | Aplicou conceitos |

**Mensagem Final da IA (Sparky):**

> "Parabéns, engenheiro! Você aprendeu a usar o sensor de cor para detectar cores. Agora seu robô pode 'ver' as cores do mundo! Na próxima aula, vamos aprender a usar o sensor infravermelho para seguir linhas. Continue assim! Você está no caminho certo."

---

## 🔗 Documentos Relacionados

- **Aula 14** (`14_Aula_14_Sensor_de_Luz.md`) - Sensor de Luz

- **Aula 16** (`16_Aula_16_Robo_Seguidor_de_Linha.md`) - Robô Seguidor de Linha

- **Projetos** (`05_Aulas/Projetos.md`) - Projetos do Mundo 09

- **Quizzes** (`05_Aulas/Quizzes.md`) - Banco de perguntas do Mundo 09

---

**✅ AULA 15 DO MUNDO 09 - COMPLETA!**

📄 Mundo_09/16_Aula_16_Robo_Seguidor_de_Linha.md

markdown

# AULA 16 - ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA

## 📋 Dados da Aula

| Campo | Detalhe |

|-------|---------|

| **Mundo** | 09 - Centro de Robótica |

| **Aula** | 16 |

| **Título** | Robô Seguidor de Linha |

| **Duração Estimada** | 60 minutos |

| **Duração Máxima** | 80 minutos |

| **Nível** | Avançado (⭐⭐⭐⭐⭐) |

| **Pré-requisitos** | Aula 15 (Sensor de Cor) |

---

## 🎯 Objetivos da Aula

1. **Compreender** o funcionamento de um robô seguidor de linha

2. **Identificar** os componentes necessários (sensores infravermelho)

3. **Conectar** sensores infravermelho ao Micro:bit

4. **Programar** a lógica de seguimento de linha

5. **Criar** um robô que segue linhas pretas

6. **Integrar** sensores, motores e lógica de controle

---

## 🎬 Vídeo Oficial

**Link:** https://www.youtube.com/watch?v=ZejQOX69K5M

**Descrição:** Vídeo tutorial sobre robô seguidor de linha com Micro:bit

**Alternativa:** Procure no YouTube por "Micro:bit line follower robot tutorial"

---

## 📖 Descrição

> *"Nesta aula, vamos construir um robô que segue uma linha preta. Você vai aprender como os robôs industriais navegam em armazéns e como os carros autônomos seguem faixas!"*

---

## 📝 Resumo

O aluno aprenderá a:

- Entender como funcionam sensores infravermelho

- Conectar sensores ao Micro:bit

- Programar a lógica de seguimento de linha

- Ajustar a sensibilidade dos sensores

- Criar um robô autônomo que segue linhas

- Resolver problemas de controle

---

## 📚 Explicação Detalhada

### Parte 1: O que é um Robô Seguidor de Linha? (10 minutos)

> *"Um robô seguidor de linha usa sensores infravermelho para detectar uma linha preta e se manter sobre ela."*

**Analogia do Carro na Estrada:**

Assim como um carro segue a faixa na estrada, o robô segue uma linha preta. Se o carro sai da faixa, o motorista corrige a direção. O robô faz o mesmo, mas automaticamente!

**Como funciona:**

1. Sensores infravermelho emitem luz

2. A luz reflete no chão

3. Superfície branca reflete muita luz

4. Superfície preta absorve a luz

5. O robô detecta a diferença e corrige a direção

**Sensores Infravermelho:**

| Característica | Descrição |

|----------------|-----------|

| **Tipo** | Reflexivo |

| **Alcance** | 3mm a 15mm |

| **Saída** | Digital (0 ou 1) |

| **Uso** | Seguir linhas, detectar obstáculos |

**Configuração Típica:**

| Sensor | Posição | Função |

|--------|---------|--------|

| **Esquerdo** | Esquerda | Detecta linha à esquerda |

| **Direito** | Direita | Detecta linha à direita |

---

### Parte 2: Conectando os Sensores (10 minutos)

**Conexão:**

Sensor IR Esquerdo → Micro:bit
VCC → 3V
GND → GND
OUT → Pino 0

Sensor IR Direito → Micro:bit
VCC → 3V
GND → GND
OUT → Pino 1

text

**Diagrama de Conexão:**

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ IR Esquerdo │ │ Micro:bit │
│ │ │ │
│ VCC ──────────┼─────────┼── 3V │
│ GND ──────────┼─────────┼── GND │
│ OUT ──────────┼─────────┼── Pino 0 │
│ │ │ │
└─────────────────┘ │ │
│ │
┌─────────────────┐ │ │
│ IR Direito │ │ │
│ │ │ │
│ VCC ──────────┼─────────┼── 3V │
│ GND ──────────┼─────────┼── GND │
│ OUT ──────────┼─────────┼── Pino 1 │
│ │ │ │
└─────────────────┘ └─────────────────┘

text

**Bloco de Leitura:**

digital ler pino [0]

text

> **Nota:** O sensor infravermelho retorna 0 (preto) ou 1 (branco).

---

### Parte 3: Programando o Seguidor (15 minutos)

**Exemplo 1: Ler Sensores**

para sempre:
mostrar número (digital ler pino [0])
esperar 0.5 segundos

text

> **O que acontece:** O Micro:bit mostra o valor do sensor esquerdo.

**Exemplo 2: Lógica Básica**

para sempre:
crie variável [esq]
crie variável [dir]
mude [esq] para (digital ler pino [0])
mude [dir] para (digital ler pino [1])

se <[esq] = 0 e [dir] = 0> então
// Ambos na linha - seguir em frente
motor ligar [frente] na velocidade [80]
senão se <[esq] = 1 e [dir] = 0> então
// Esquerdo fora - girar para esquerda
motor ligar [esquerda] na velocidade [60]
senão se <[esq] = 0 e [dir] = 1> então
// Direito fora - girar para direita
motor ligar [direita] na velocidade [60]
senão
// Ambos fora - parar
motor parar

esperar 0.05 segundos

text

> **O que acontece:** O robô segue a linha, corrigindo a direção quando um sensor sai.

**Exemplo 3: Lógica Avançada (PID Simples)**

crie variável [erro]
crie variável [correcao]

para sempre:
crie variável [esq]
crie variável [dir]
mude [esq] para (digital ler pino [0])
mude [dir] para (digital ler pino [1])

// Calcular erro
se <[esq] = 0 e [dir] = 0> então
mude [erro] para 0
senão se <[esq] = 1 e [dir] = 0> então
mude [erro] para -1
senão se <[esq] = 0 e [dir] = 1> então
mude [erro] para 1
senão
mude [erro] para 0

// Calcular correção
mude [correcao] para ([erro] * 30)

// Aplicar aos motores
motor ligar [frente] na velocidade (80 + [correcao])
motor ligar [frente] na velocidade (80 - [correcao])

esperar 0.05 segundos

text

> **O que acontece:** O robô ajusta a velocidade dos motores proporcionalmente ao erro.

---

### Parte 4: Projeto Robô Seguidor (10 minutos)

**Título: "Robô Seguidor de Linha"**

**Descrição:** Crie um robô que segue uma linha preta.

**Materiais:**

- 2 sensores infravermelho

- 2 motores DC

- Driver de motor (L293D)

- Chassi de robô

- Rodas

- Micro:bit

- Bateria

- Fita isolante preta (para a linha)

**Código Completo:**

para sempre:
crie variável [esq]
crie variável [dir]
mude [esq] para (digital ler pino [0])
mude [dir] para (digital ler pino [1])

se <[esq] = 0 e [dir] = 0> então
// Ambos na linha
motor ligar [frente] na velocidade [80]
senão se <[esq] = 1 e [dir] = 0> então
// Esquerdo fora
motor ligar [esquerda] na velocidade [60]
senão se <[esq] = 0 e [dir] = 1> então
// Direito fora
motor ligar [direita] na velocidade [60]
senão
// Ambos fora
motor parar

esperar 0.05 segundos

text

**Explicação do Código:**

| Parte | O que faz |

|-------|-----------|

| `digital ler pino [0]` | Lê o sensor esquerdo |

| `digital ler pino [1]` | Lê o sensor direito |

| `se <[esq] = 0 e [dir] = 0>` | Ambos na linha |

| `motor ligar [frente]` | Segue em frente |

| `senão se <[esq] = 1>` | Esquerdo fora |

| `motor ligar [esquerda]` | Corrige para esquerda |

| `senão se <[dir] = 1>` | Direito fora |

| `motor ligar [direita]` | Corrige para direita |

**Melhorias Possíveis:**

- Adicionar controle de velocidade

- Adicionar PID para suavidade

- Adicionar sensor de obstáculos

- Adicionar Bluetooth para ajuste

---

## 🧠 Conceitos Ensinados

| Conceito | Descrição | Aplicação no Projeto |

|----------|-----------|----------------------|

| **Infravermelho** | Luz invisível | Sensores IR |

| **Reflexão** | Luz que volta | Detecção de linha |

| **Controle** | Ajuste de direção | Seguir linha |

| **Feedback** | Resposta do sistema | Correção de rota |

| **PID** | Controle proporcional | Suavidade |

| **Automação** | Sistema que age sozinho | Robô autônomo |

---

## 📖 Palavras Novas

| Palavra | Significado | Exemplo |

|---------|-------------|---------|

| **Infravermelho** | Luz invisível | O sensor IR emite infravermelho |

| **Reflexão** | Luz que volta | A luz reflete no chão |

| **Feedback** | Resposta do sistema | O sensor dá feedback |

| **Controle** | Ajuste de direção | Controlamos o robô |

| **PID** | Proporcional, Integral, Derivativo | Usamos PID para suavizar |

| **Autônomo** | Que age sozinho | O robô é autônomo |

| **Calibração** | Ajuste de sensor | Calibramos os sensores |

---

## 🌟 Curiosidades

1. **Robôs Industriais:** Robôs seguidores de linha são usados em armazéns para transportar produtos (como os da Amazon).

2. **Carros Autônomos:** Carros autônomos usam sensores similares para seguir faixas na estrada.

3. **Competições:** Existem competições de robôs seguidores de linha em todo o mundo (como a RoboCup).

4. **História:** O primeiro robô seguidor de linha foi criado na década de 1960.

5. **Velocidade:** Robôs seguidores de linha podem atingir velocidades de até 3 m/s.

6. **Aplicações:** Além de armazéns, são usados em linhas de montagem, agricultura e exploração espacial.

---

## 🛠️ Materiais Necessários

| Item | Descrição | Onde Encontrar |

|------|-----------|----------------|

| **Micro:bit** | Placa programável | Loja de eletrônicos |

| **2 Sensores IR** | Sensores infravermelho | Loja de eletrônicos |

| **2 Motores DC** | Motores | Loja de eletrônicos |

| **Driver L293D** | Ponte H | Loja de eletrônicos |

| **Chassi** | Estrutura do robô | Loja de eletrônicos |

| **Rodas** | Rodas | Loja de eletrônicos |

| **Bateria** | 4 pilhas AA | Loja de eletrônicos |

| **Fita isolante** | Para a linha | Papelaria |

| **Computador** | Para programar | Em casa ou na escola |

| **MakeCode** | Ambiente de programação | https://makecode.microbit.org/ |

**Preparação:**

1. Monte o chassi do robô

2. Conecte os motores ao driver

3. Conecte os sensores IR ao Micro:bit

4. Crie uma pista com fita isolante preta

5. Comece a programar!

---

## 🎨 Projeto da Aula

**Título:** "Robô Seguidor de Linha"

**Descrição:** Crie um robô que segue uma linha preta.

**Passos Detalhados:**

**Passo 1: Montar o Robô**

- Fixe os motores no chassi

- Fixe as rodas nos motores

- Fixe o Micro:bit no chassi

- Fixe os sensores IR na frente

- Conecte tudo

text

**Passo 2: Criar a Pista**

- Use fita isolante preta

- Crie uma linha em um piso branco

- Faça curvas e retas

text

**Passo 3: Criar o Código Base**

para sempre:
crie variável [esq]
crie variável [dir]
mude [esq] para (digital ler pino [0])
mude [dir] para (digital ler pino [1])

mostrar número [esq]
esperar 0.5 segundos

text

**Passo 4: Adicionar Lógica**

se <[esq] = 0 e [dir] = 0> então
motor ligar [frente] na velocidade [80]
senão se <[esq] = 1 e [dir] = 0> então
motor ligar [esquerda] na velocidade [60]
senão se <[esq] = 0 e [dir] = 1> então
motor ligar [direita] na velocidade [60]
senão
motor parar

text

**Passo 5: Testar**

1. Ligue o robô

2. Coloque sobre a linha

3. Veja se ele segue

4. Ajuste a velocidade

5. Ajuste a sensibilidade

**Código Completo:**

para sempre:
crie variável [esq]
crie variável [dir]
mude [esq] para (digital ler pino [0])
mude [dir] para (digital ler pino [1])

se <[esq] = 0 e [dir] = 0> então
motor ligar [frente] na velocidade [80]
senão se <[esq] = 1 e [dir] = 0> então
motor ligar [esquerda] na velocidade [60]
senão se <[esq] = 0 e [dir] = 1> então
motor ligar [direita] na velocidade [60]
senão
motor parar

esperar 0.05 segundos

text

**Resultado Esperado:**

O robô segue a linha preta, corrigindo a direção quando um sensor sai da linha.

---

## 📝 Quiz

### Pergunta 1

**Enunciado:** Como um robô seguidor de linha detecta a linha?

**Opções:**

- A) Usando sensores infravermelho

- B) Usando laser

- C) Usando ultrassom

- D) Usando toque

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** O robô usa sensores infravermelho que emitem luz e medem a reflexão. Superfícies brancas refletem mais, superfícies pretas absorvem.

**Conceito:** Infravermelho

---

### Pergunta 2

**Enunciado:** O que o sensor infravermelho retorna?

**Opções:**

- A) 0 (preto) ou 1 (branco)

- B) 0 a 1023

- C) 0 a 255

- D) 0 a 100

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** O sensor infravermelho retorna um valor digital: 0 para preto (absorve luz) e 1 para branco (reflete luz).

**Conceito:** Sensor

---

### Pergunta 3

**Enunciado:** O que o robô deve fazer se o sensor esquerdo sair da linha?

**Opções:**

- A) Girar para a esquerda

- B) Girar para a direita

- C) Parar

- D) Acelerar

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** Se o sensor esquerdo sair da linha, o robô deve girar para a esquerda para voltar à linha.

**Conceito:** Controle

---

### Pergunta 4

**Enunciado:** O que é um robô autônomo?

**Opções:**

- A) Que age sozinho

- B) Que precisa de controle remoto

- C) Que não se move

- D) Que só faz barulho

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** Um robô autônomo é aquele que age sozinho, sem precisar de controle humano.

**Conceito:** Automação

---

### Pergunta 5

**Enunciado:** Verdadeiro ou Falso: Robôs seguidores de linha são usados em armazéns.

**Opções:**

- A) Verdadeiro

- B) Falso

**Resposta Correta:** A

**Explicação:** Sim, robôs seguidores de linha são usados em armazéns para transportar produtos, como os da Amazon.

**Conceito:** Aplicação

---

## 🏆 Desafio Obrigatório

**Título:** "Robô Seguidor de Linha"

**Descrição:** Crie um robô que segue uma linha preta.

**Passos:**

1. Monte o robô com 2 sensores IR e 2 motores

2. Crie uma pista com fita isolante

3. Use `digital ler pino [0]` e `digital ler pino [1]`

4. Use `se` para corrigir a direção

5. Teste em uma pista com curvas

**Código:**

para sempre:
crie variável [esq]
crie variável [dir]
mude [esq] para (digital ler pino [0])
mude [dir] para (digital ler pino [1])

se <[esq] = 0 e [dir] = 0> então
motor ligar [frente] na velocidade [80]
senão se <[esq] = 1 e [dir] = 0> então
motor ligar [esquerda] na velocidade [60]
senão se <[esq] = 0 e [dir] = 1> então
motor ligar [direita] na velocidade [60]
senão
motor parar

esperar 0.05 segundos

text

**Critério de Aprovação:**

- O robô segue a linha

- O robô não sai da linha

- O robô completa o percurso

---

## ⭐ Desafio Extra

**Título:** "Robô Seguidor com PID"

**Descrição:** Crie um robô que segue a linha suavemente usando controle PID.

**Código:**

crie variável [erro]
crie variável [correcao]

para sempre:
crie variável [esq]
crie variável [dir]
mude [esq] para (digital ler pino [0])
mude [dir] para (digital ler pino [1])

// Calcular erro
se <[esq] = 0 e [dir] = 0> então
mude [erro] para 0
senão se <[esq] = 1 e [dir] = 0> então
mude [erro] para -1
senão se <[esq] = 0 e [dir] = 1> então
mude [erro] para 1
senão
mude [erro] para 0

// Calcular correção
mude [correcao] para ([erro] * 30)

// Aplicar aos motores
motor ligar [frente] na velocidade (80 + [correcao])
motor ligar [frente] na velocidade (80 - [correcao])

esperar 0.05 segundos

text

**Critério de Aprovação:**

- O robô segue a linha suavemente

- O robô não faz movimentos bruscos

- O robô completa o percurso

---

## ✅ Critério de Aprovação

Para ser aprovado nesta aula, o aluno deve:

| Critério | Descrição | Peso |

|----------|-----------|------|

| **Completou o Projeto** | Executou o "Robô Seguidor de Linha" | 40% |

| **Desafio Obrigatório** | Completou o Robô Seguidor | 30% |

| **Quiz** | Acertou pelo menos 4 das 5 perguntas | 30% |

**Nota Mínima para Aprovação:** 70%

---

## 🎁 Recompensas

| Recompensa | Quantidade | Descrição |

|------------|------------|-----------|

| **XP** | 150 | Pontos de experiência |

| **Moedas** | 50 | Moedas para gastar na loja |

| **Medalha** | "Mestre Seguidor" | Medalha especial por completar a aula |

---

## 👨‍👩‍👦 Como os Pais Acompanham

| O que os Pais Veem | Onde Veem | Ação Recomendada |

|---------------------|-----------|------------------|

| "Seu filho completou a Aula 16!" | Painel dos Pais | Parabenizar a criança |

| "Seu filho criou o projeto 'Robô Seguidor de Linha'" | Painel dos Pais | Pedir para ver o projeto |

| "Seu filho ganhou a medalha 'Mestre Seguidor'" | Notificação | Celebrar a conquista |

| "Seu filho acertou X% no quiz" | Painel dos Pais | Perguntar sobre o que aprendeu |

**Dica para os Pais:**

> "Pergunte para seu filho: 'Como o robô sabe onde está a linha?', 'O que é infravermelho?', 'Você conseguiu fazer o robô seguir a linha?'. Isso ajuda a consolidar o aprendizado!"

---

## 👨‍🏫 Como o Professor Acompanha

| O que o Professor Vê | Onde Vê | Ação Recomendada |

|----------------------|---------|------------------|

| "X alunos completaram a Aula 16" | Painel do Professor | Verificar quem precisa de ajuda |

| "Projetos criados por cada aluno" | Painel do Professor | Revisar e dar feedback |

| "Notas do quiz por aluno" | Painel do Professor | Identificar dificuldades |

| "Tempo gasto por aluno" | Painel do Professor | Verificar engajamento |

**Dica para o Professor:**

> "Identifique os alunos que tiveram dificuldade e ofereça uma ajuda extra. Pergunte: 'O que acontece se o robô sair da linha?' e 'Como você pode ajustar a velocidade?'."

---

## 🤖 Como a IA Ajuda

| Situação | O que a IA Faz |

|----------|----------------|

| Aluno travado | Dá uma dica: "Que tal verificar se os sensores estão na altura correta?" |

| Aluno errou o quiz | Explica: "A resposta correta é 'Usando sensores infravermelho' porque eles detectam a reflexão da luz." |

| Aluno desmotivado | Incentiva: "Você está indo muito bem! Continue tentando!" |

| Aluno quer ajuda | Pergunta: "Qual bloco você acha que lê o sensor?" |

| Aluno completou a aula | Parabeniza: "Parabéns! Você completou a Aula 16!" |

**Exemplo de Conversa com a IA:**

**Aluno:** "Meu robô não segue a linha."

**IA (Sparky):** "Vamos pensar juntos! Primeiro, os sensores estão lendo corretamente? Mostre os valores no display."

**Aluno:** "Está mostrando 0 e 0."

**IA (Sparky):** "Isso significa que ambos estão na linha. Agora, o que acontece se você colocar o robô fora da linha?"

**Aluno:** "Mostra 1 e 1."

**IA (Sparky):** "Perfeito! Então a lógica está correta. Verifique se os motores estão conectados corretamente e se a velocidade não está muito alta. Tente reduzir para 50."

---

## 🔓 Quando Liberar a Próxima Aula

A Aula 17 será liberada quando o aluno:

- ✅ Completar o projeto "Robô Seguidor de Linha"

- ✅ Completar o Desafio Obrigatório (Robô Seguidor)

- ✅ Acertar pelo menos 70% do quiz (4 de 5 perguntas)

- ✅ Gastar pelo menos 25 minutos na aula (engajamento mínimo)

---

## 📋 Conclusão da Aula 16

**Resumo do que o Aluno Aprendeu:**

| O que Aprendeu | Como Aprendeu |

|----------------|---------------|

| O que é infravermelho | Entendeu o princípio da reflexão |

| Como conectar sensores | Montou o circuito |

| Ler sensores | Usou digital ler |

| Criar lógica de controle | Usou condicionais |

| Integrar sensores e motores | Criou um robô seguidor |

| Automação | Aplicou conceitos de controle |

**Mensagem Final da IA (Sparky):**

> "Parabéns, engenheiro! Você criou um robô que segue linhas! Agora seu robô pode navegar sozinho. Na próxima aula, vamos aprender a controlar o robô via Bluetooth. Continue assim! Você está no caminho certo."

---

## 🔗 Documentos Relacionados

- **Aula 15** (`15_Aula_15_Sensor_de_Cor.md`) - Sensor de Cor

- **Aula 17** (`17_Aula_17_Robo_Controlado.md`) - Robô Controlado

- **Projetos** (`05_Aulas/Projetos.md`) - Projetos do Mundo 09

- **Quizzes** (`05_Aulas/Quizzes.md`) - Banco de perguntas do Mundo 09

---

**✅ AULA 16 DO MUNDO 09 - COMPLETA!**

📄 Mundo_09/17_Aula_17_Robo_Controlado.md

markdown

# AULA 17 - ROBÔ CONTROLADO

## 📋 Dados da Aula

| Campo | Detalhe |

|-------|---------|

| 🏭 **Mundo** | 09 - Centro de Robótica |

| 📚 **Aula** | 17 |

| 📖 **Título** | Robô Controlado - Controle Remoto via Bluetooth |

| ⏱️ **Duração Estimada** | 60 minutos |

| ⏰ **Duração Máxima** | 80 minutos |

| 📊 **Nível** | Avançado (⭐⭐⭐⭐⭐) |

| 🔗 **Pré-requisitos** | Aula 16 (Robô Seguidor de Linha) |

---

## 🎯 Objetivos da Aula

1. 🔵 **Compreender** como funciona o controle remoto via Bluetooth

2. 🔵 **Identificar** os componentes necessários (dois Micro:bits)

3. 🔵 **Conectar** os Micro:bits via rádio Bluetooth

4. 🔵 **Programar** o controle remoto (emissor)

5. 🔵 **Programar** o robô (receptor)

6. 🔵 **Criar** um robô controlado remotamente

7. 🔵 **Integrar** comunicação sem fio com motores

---

## 🎬 Vídeo Oficial

**🔗 Link:** https://www.youtube.com/watch?v=ZejQOX69K5M

**📝 Descrição:** Vídeo tutorial sobre controle remoto com Micro:bit via Bluetooth

**🔄 Alternativa:** Procure no YouTube por "Micro:bit remote control robot tutorial"

---

## 📖 Descrição

> *"Nesta aula, vamos aprender a controlar um robô remotamente usando Bluetooth! Você vai criar um controle remoto com um Micro:bit e comandar um robô com outro. É como pilotar um carro de controle remoto, mas você mesmo constrói o controle!"*

---

## 📝 Resumo

O aluno aprenderá a:

- 🔵 Entender como funciona a comunicação Bluetooth

- 🔵 Configurar dois Micro:bits para comunicação

- 🔵 Enviar comandos de um Micro:bit para outro

- 🔵 Receber comandos e controlar motores

- 🔵 Criar um robô controlado remotamente

- 🔵 Aplicar conceitos de comunicação sem fio

---

## 📚 Explicação Detalhada

### 🔵 Parte 1: O que é Controle Remoto via Bluetooth? (10 minutos)

> *"Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que dispositivos troquem informações a curta distância."*

**Analogia do Walkie-Talkie:**

Assim como um walkie-talkie permite que duas pessoas se comuniquem por rádio, o Bluetooth permite que dois Micro:bits se comuniquem. Um envia comandos, o outro recebe e executa. É como um controle remoto de TV, mas com muito mais possibilidades!

**Características do Bluetooth no Micro:bit:**

| Característica | Descrição |

|----------------|-----------|

| 📡 **Alcance** | ~10 metros |

| 📶 **Frequência** | 2.4 GHz |

| 🔋 **Consumo** | Baixo |

| 🔗 **Conexão** | Ponto a ponto |

| 📨 **Dados** | Números e textos |

**Como funciona:**

1. 🔵 O Micro:bit emissor (controle) envia um comando via rádio

2. 🔵 O Micro:bit receptor (robô) recebe o comando

3. 🔵 O robô interpreta o comando

4. 🔵 O robô executa a ação (mover, parar, girar)

5. 🔵 O ciclo se repete continuamente

**Comandos Possíveis:**

| Comando | Ação |

|---------|------|

| 🔵 1 | Frente |

| 🔵 2 | Trás |

| 🔵 3 | Esquerda |

| 🔵 4 | Direita |

| 🔵 0 | Parar |

---

### 🔵 Parte 2: Conectando os Micro:bits (10 minutos)

**Configuração:**

Micro:bit 1 (Controle) → Micro:bit 2 (Robô)
Comunicação via rádio (Bluetooth)

text

**Blocos de Rádio:**

rádio enviar número [1]
rádio enviar texto "Olá"
quando rádio receber [número]
quando rádio receber [texto]

text

**Configuração do Grupo:**

> ⚠️ **Importante:** Os dois Micro:bits devem estar no mesmo grupo de rádio para se comunicarem. Por padrão, o grupo é 0.

rádio definir grupo [0]

text

**Diagrama de Comunicação:**

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ MICRO:BIT 1 │ │ MICRO:BIT 2 │
│ (CONTROLE) │ │ (ROBÔ) │
│ │ │ │
│ ┌───────────┐ │ │ ┌───────────┐ │
│ │ Botão A │ │ │ │ Motor E │ │
│ │ Botão B │ │ 📡 │ │ Motor D │ │
│ │ A+B │ │ ──────► │ │ │ │
│ └───────────┘ │ │ └───────────┘ │
│ │ │ │
└─────────────────┘ └─────────────────┘

text

---

### 🔵 Parte 3: Programando o Controle (15 minutos)

**Exemplo 1: Enviar Comandos**

rádio definir grupo [0]

quando botão A for pressionado
rádio enviar número [1] // Frente
mostrar seta para cima

quando botão B for pressionado
rádio enviar número [2] // Trás
mostrar seta para baixo

quando botão A+B for pressionado
rádio enviar número [0] // Parar
mostrar ícone [quadrado]

text

> **O que acontece:** O controle envia números diferentes para cada botão.

**Exemplo 2: Controle por Inclinação**

rádio definir grupo [0]

para sempre:
se <aceleração (mg) x > 200> então
rádio enviar número [4] // Direita
senão se <aceleração (mg) x < -200> então
rádio enviar número [3] // Esquerda
senão se <aceleração (mg) y > 200> então
rádio enviar número [1] // Frente
senão se <aceleração (mg) y < -200> então
rádio enviar número [2] // Trás
senão
rádio enviar número [0] // Parar
esperar 0.1 segundos

text

> **O que acontece:** O controle envia comandos conforme a inclinação.

**Exemplo 3: Controle com Feedback**

rádio definir grupo [0]

quando botão A for pressionado
rádio enviar número [1]
mostrar ícone [coração]

quando rádio receber [número]
se <número recebido = 1> então
mostrar ícone [sorriso]

text

> **O que acontece:** O controle mostra um feedback quando o robô recebe o comando.

---

### 🔵 Parte 4: Programando o Robô (10 minutos)

**Exemplo: Receber Comandos**

rádio definir grupo [0]

quando rádio receber [número]
se <número recebido = 1> então
motor ligar [frente] na velocidade [80]
senão se <número recebido = 2> então
motor ligar [trás] na velocidade [80]
senão se <número recebido = 3> então
motor ligar [esquerda] na velocidade [60]
senão se <número recebido = 4> então
motor ligar [direita] na velocidade [60]
senão
motor parar

text

> **O que acontece:** O robô executa a ação correspondente ao comando recebido.

---

## 🎨 Projeto da Aula

**📌 Título:** "Robô Controlado Remotamente"

**📝 Descrição:** Crie um robô que é controlado por outro Micro:bit via Bluetooth.

**🛠️ Materiais:**

- 🔵 2 Micro:bits

- 🔵 2 motores DC

- 🔵 Driver de motor (L293D)

- 🔵 Chassi de robô

- 🔵 Rodas

- 🔵 Bateria

- 🔵 Fios jumper

**💻 Código do Controle (Micro:bit 1):**

rádio definir grupo [0]

quando botão A for pressionado
rádio enviar número [1]
mostrar seta para cima

quando botão B for pressionado
rádio enviar número [2]
mostrar seta para baixo

quando botão A+B for pressionado
rádio enviar número [0]
mostrar ícone [quadrado]

text

**💻 Código do Robô (Micro:bit 2):**

rádio definir grupo [0]

quando rádio receber [número]
se <número recebido = 1> então
motor ligar [frente] na velocidade [80]
mostrar seta para cima
senão se <número recebido = 2> então
motor ligar [trás] na velocidade [80]
mostrar seta para baixo
senão se <número recebido = 3> então
motor ligar [esquerda] na velocidade [60]
mostrar seta para esquerda
senão se <número recebido = 4> então
motor ligar [direita] na velocidade [60]
mostrar seta para direita
senão
motor parar
mostrar ícone [quadrado]

text

**📊 Explicação do Código:**

| Parte | O que faz |

|-------|-----------|

| 🔵 `rádio definir grupo [0]` | Configura o grupo de comunicação |

| 🔵 `rádio enviar número [1]` | Envia o comando 1 (frente) |

| 🔵 `quando rádio receber [número]` | Recebe o comando |

| 🔵 `se <número recebido = 1>` | Verifica qual comando foi recebido |

| 🔵 `motor ligar [frente]` | Executa a ação |

**🚀 Melhorias Possíveis:**

- Adicionar controle por inclinação

- Adicionar feedback sonoro

- Adicionar LEDs indicadores

- Adicionar controle de velocidade

- Adicionar botão de emergência

---

## 🧠 Conceitos Ensinados

| Conceito | Descrição | Aplicação no Projeto |

|----------|-----------|----------------------|

| 📡 **Bluetooth** | Comunicação sem fio | Rádio do Micro:bit |

| 📨 **Comunicação** | Troca de informações | Enviar/receber comandos |

| 🎮 **Controle Remoto** | Comando à distância | Pilotar o robô |

| 🔄 **Feedback** | Resposta do sistema | Mostrar ícones |

| 🎯 **Comandos** | Instruções | Números 0-4 |

| 🤖 **Automação** | Sistema que age | Robô controlado |

---

## 📖 Palavras Novas

| Palavra | Significado | Exemplo |

|---------|-------------|---------|

| 📡 **Bluetooth** | Comunicação sem fio | O Bluetooth conecta os Micro:bits |

| 📨 **Rádio** | Comunicação por ondas | O rádio envia comandos |

| 🎮 **Controle** | Dispositivo de comando | O controle envia comandos |

| 🔄 **Feedback** | Resposta do sistema | O robô mostra um ícone |

| 🎯 **Comando** | Instrução | O comando é um número |

| 🔗 **Grupo** | Canal de comunicação | Ambos no grupo 0 |

---

## 🌟 Curiosidades

1. 📡 **Bluetooth na História:** O Bluetooth foi inventado em 1994 pela Ericsson. O nome vem do rei viking Harald Bluetooth, que uniu tribos.

2. 📶 **Frequência:** O Bluetooth usa a frequência de 2.4 GHz, a mesma do Wi-Fi.

3. 🤖 **Robôs Controlados:** Robôs controlados remotamente são usados em desarmamento de bombas, exploração espacial e cirurgias.

4. 🎮 **Primeiro Controle:** O primeiro controle remoto foi inventado em 1950 pela Zenith Radio Corporation.

5. 🚗 **Carros RC:** Carros de controle remoto são usados em competições e brinquedos.

6. 🏭 **Indústria:** Robôs controlados remotamente são usados em fábricas para tarefas perigosas.

---

## 🛠️ Materiais Necessários

| Item | Descrição | Onde Encontrar |

|------|-----------|----------------|

| 🔵 **2 Micro:bits** | Placas programáveis | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **2 Motores DC** | Motores | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Driver L293D** | Ponte H | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Chassi** | Estrutura do robô | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Rodas** | Rodas | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Bateria** | 4 pilhas AA | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Fios jumper** | Para conexão | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Computador** | Para programar | Em casa ou na escola |

| 🔵 **MakeCode** | Ambiente de programação | https://makecode.microbit.org/ |

**🛠️ Preparação:**

1. 🔵 Abra o MakeCode: https://makecode.microbit.org/

2. 🔵 Crie um novo projeto para o controle

3. 🔵 Crie outro projeto para o robô

4. 🔵 Conecte os Micro:bits via USB

5. 🔵 Programe e teste!

---

## 📝 Quiz

### ❓ Pergunta 1

**Enunciado:** O que é Bluetooth?

**Opções:**

- A) Comunicação sem fio

- B) Um tipo de LED

- C) Um sensor

- D) Um motor

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que dispositivos troquem informações a curta distância.

**🧠 Conceito:** Bluetooth

---

### ❓ Pergunta 2

**Enunciado:** Qual é o alcance típico do Bluetooth no Micro:bit?

**Opções:**

- A) ~10 metros

- B) ~100 metros

- C) ~1 km

- D) ~1 metro

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** O Bluetooth no Micro:bit tem alcance de aproximadamente 10 metros, dependendo do ambiente.

**🧠 Conceito:** Bluetooth

---

### ❓ Pergunta 3

**Enunciado:** Qual bloco envia um número via rádio?

**Opções:**

- A) `rádio enviar número [1]`

- B) `bluetooth enviar`

- C) `enviar número`

- D) `radio send`

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** O bloco `rádio enviar número [1]` envia o número 1 para o outro Micro:bit.

**🧠 Conceito:** Comunicação

---

### ❓ Pergunta 4

**Enunciado:** Qual bloco recebe um número via rádio?

**Opções:**

- A) `quando rádio receber [número]`

- B) `receber número`

- C) `bluetooth receber`

- D) `get radio`

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** O bloco `quando rádio receber [número]` é acionado quando um número é recebido.

**🧠 Conceito:** Comunicação

---

### ❓ Pergunta 5

**Enunciado:** Verdadeiro ou Falso: Dois Micro:bits precisam estar no mesmo grupo para se comunicarem.

**Opções:**

- A) Verdadeiro

- B) Falso

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** Sim, ambos os Micro:bits precisam estar no mesmo grupo de rádio (por padrão, grupo 0) para se comunicarem.

**🧠 Conceito:** Comunicação

---

## 🏆 Desafio Obrigatório

**📌 Título:** "Controle Remoto"

**📝 Descrição:** Crie um controle remoto que comanda um robô via Bluetooth.

**📋 Passos:**

1. 🔵 Configure o grupo de rádio nos dois Micro:bits

2. 🔵 Programe o controle para enviar comandos

3. 🔵 Programe o robô para receber e executar

4. 🔵 Teste os comandos: frente, trás, esquerda, direita, parar

5. 🔵 Ajuste a velocidade dos motores

**💻 Código do Controle:**

rádio definir grupo [0]

quando botão A for pressionado
rádio enviar número [1]
mostrar seta para cima

quando botão B for pressionado
rádio enviar número [2]
mostrar seta para baixo

quando botão A+B for pressionado
rádio enviar número [0]
mostrar ícone [quadrado]

text

**💻 Código do Robô:**

rádio definir grupo [0]

quando rádio receber [número]
se <número recebido = 1> então
motor ligar [frente] na velocidade [80]
senão se <número recebido = 2> então
motor ligar [trás] na velocidade [80]
senão se <número recebido = 3> então
motor ligar [esquerda] na velocidade [60]
senão se <número recebido = 4> então
motor ligar [direita] na velocidade [60]
senão
motor parar

text

**✅ Critério de Aprovação:**

- ✅ O robô responde aos comandos

- ✅ O robô se move para frente, trás, esquerda e direita

- ✅ O robô para quando necessário

---

## ⭐ Desafio Extra

**📌 Título:** "Controle por Inclinação"

**📝 Descrição:** Crie um controle que usa a inclinação do Micro:bit para comandar o robô.

**💻 Código do Controle:**

rádio definir grupo [0]

para sempre:
se <aceleração (mg) x > 200> então
rádio enviar número [4] // Direita
mostrar seta para direita
senão se <aceleração (mg) x < -200> então
rádio enviar número [3] // Esquerda
mostrar seta para esquerda
senão se <aceleração (mg) y > 200> então
rádio enviar número [1] // Frente
mostrar seta para cima
senão se <aceleração (mg) y < -200> então
rádio enviar número [2] // Trás
mostrar seta para baixo
senão
rádio enviar número [0] // Parar
mostrar ícone [quadrado]
esperar 0.1 segundos

text

**✅ Critério de Aprovação:**

- ✅ O robô responde à inclinação

- ✅ O robô se move suavemente

- ✅ O robô para quando o controle está nivelado

---

## ✅ Critério de Aprovação

Para ser aprovado nesta aula, o aluno deve:

| Critério | Descrição | Peso |

|----------|-----------|------|

| 🔵 **Completou o Projeto** | Executou o "Robô Controlado Remotamente" | 40% |

| 🔵 **Desafio Obrigatório** | Completou o Controle Remoto | 30% |

| 🔵 **Quiz** | Acertou pelo menos 4 das 5 perguntas | 30% |

**📊 Nota Mínima para Aprovação:** 70%

---

## 🎁 Recompensas

| Recompensa | Quantidade | Descrição |

|------------|------------|-----------|

| ⭐ **XP** | 150 | Pontos de experiência |

| 🪙 **Moedas** | 50 | Moedas para gastar na loja |

| 🏅 **Medalha** | "Mestre do Controle" | Medalha especial por completar a aula |

---

## 👨‍👩‍👦 Como os Pais Acompanham

| O que os Pais Veem | Onde Veem | Ação Recomendada |

|---------------------|-----------|------------------|

| 🔵 "Seu filho completou a Aula 17!" | Painel dos Pais | Parabenizar a criança |

| 🔵 "Seu filho criou o projeto 'Robô Controlado Remotamente'" | Painel dos Pais | Pedir para ver o projeto |

| 🔵 "Seu filho ganhou a medalha 'Mestre do Controle'" | Notificação | Celebrar a conquista |

| 🔵 "Seu filho acertou X% no quiz" | Painel dos Pais | Perguntar sobre o que aprendeu |

**💡 Dica para os Pais:**

> "Pergunte para seu filho: 'Como o robô recebe os comandos?', 'O que é Bluetooth?', 'Você conseguiu controlar o robô?'. Isso ajuda a consolidar o aprendizado!"

---

## 👨‍🏫 Como o Professor Acompanha

| O que o Professor Vê | Onde Vê | Ação Recomendada |

|----------------------|---------|------------------|

| 🔵 "X alunos completaram a Aula 17" | Painel do Professor | Verificar quem precisa de ajuda |

| 🔵 "Projetos criados por cada aluno" | Painel do Professor | Revisar e dar feedback |

| 🔵 "Notas do quiz por aluno" | Painel do Professor | Identificar dificuldades |

| 🔵 "Tempo gasto por aluno" | Painel do Professor | Verificar engajamento |

**💡 Dica para o Professor:**

> "Identifique os alunos que tiveram dificuldade e ofereça uma ajuda extra. Pergunte: 'O que acontece se os Micro:bits estiverem em grupos diferentes?' e 'Como você pode melhorar o controle?'."

---

## 🤖 Como a IA Ajuda

| Situação | O que a IA Faz |

|----------|----------------|

| 🔵 Aluno travado | Dá uma dica: "Que tal verificar se os dois Micro:bits estão no mesmo grupo?" |

| 🔵 Aluno errou o quiz | Explica: "A resposta correta é 'Comunicação sem fio' porque Bluetooth conecta dispositivos sem fio." |

| 🔵 Aluno desmotivado | Incentiva: "Você está indo muito bem! Continue tentando!" |

| 🔵 Aluno quer ajuda | Pergunta: "Qual bloco você acha que envia o comando?" |

| 🔵 Aluno completou a aula | Parabeniza: "Parabéns! Você completou a Aula 17!" |

**💬 Exemplo de Conversa com a IA:**

**Aluno:** "Meu robô não responde aos comandos."

**IA (Sparky):** "Vamos pensar juntos! Os dois Micro:bits estão no mesmo grupo de rádio?"

**Aluno:** "Acho que sim."

**IA (Sparky):** "Verifique se ambos têm `rádio definir grupo [0]`. Agora, o controle está enviando o comando?"

**Aluno:** "Sim, mostra a seta."

**IA (Sparky):** "Então o robô está recebendo? Verifique se o bloco `quando rádio receber [número]` está no robô. Tente!"

---

## 🔓 Quando Liberar a Próxima Aula

A Aula 18 será liberada quando o aluno:

- ✅ Completar o projeto "Robô Controlado Remotamente"

- ✅ Completar o Desafio Obrigatório (Controle Remoto)

- ✅ Acertar pelo menos 70% do quiz (4 de 5 perguntas)

- ✅ Gastar pelo menos 25 minutos na aula (engajamento mínimo)

---

## 📋 Conclusão da Aula 17

**📊 Resumo do que o Aluno Aprendeu:**

| O que Aprendeu | Como Aprendeu |

|----------------|---------------|

| 🔵 O que é Bluetooth | Entendeu o princípio da comunicação sem fio |

| 🔵 Como conectar Micro:bits | Configurou o grupo de rádio |

| 🔵 Enviar comandos | Usou `rádio enviar número` |

| 🔵 Receber comandos | Usou `quando rádio receber` |

| 🔵 Controlar motores | Integrou comandos com motores |

| 🔵 Automação | Aplicou conceitos de controle remoto |

**💬 Mensagem Final da IA (Sparky):**

> "Parabéns, engenheiro! Você criou um robô controlado remotamente! Agora você pode pilotar seu robô como um carro de controle remoto. Na próxima aula, vamos aprender a criar uma estação meteorológica com múltiplos sensores. Continue assim! Você está no caminho certo."

---

## 🔗 Documentos Relacionados

- 🔵 **Aula 16** (`16_Aula_16_Robo_Seguidor_de_Linha.md`) - Robô Seguidor de Linha

- 🔵 **Aula 18** (`18_Aula_18_Estacao_Meteorologica.md`) - Estação Meteorológica

- 🔵 **Projetos** (`05_Aulas/Projetos.md`) - Projetos do Mundo 09

- 🔵 **Quizzes** (`05_Aulas/Quizzes.md`) - Banco de perguntas do Mundo 09

---

**✅ AULA 17 DO MUNDO 09 - COMPLETA!**

📄 Mundo_09/18_Aula_18_Estacao_Meteorologica.md

markdown

# AULA 18 - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

## 📋 Dados da Aula

| Campo | Detalhe |

|-------|---------|

| 🌦️ **Mundo** | 09 - Centro de Robótica |

| 📚 **Aula** | 18 |

| 📖 **Título** | Estação Meteorológica - Múltiplos Sensores |

| ⏱️ **Duração Estimada** | 60 minutos |

| ⏰ **Duração Máxima** | 80 minutos |

| 📊 **Nível** | Avançado (⭐⭐⭐⭐⭐) |

| 🔗 **Pré-requisitos** | Aula 17 (Robô Controlado) |

---

## 🎯 Objetivos da Aula

1. 🌡️ **Compreender** como funciona uma estação meteorológica

2. 🌡️ **Identificar** os sensores necessários (temperatura, umidade, luz)

3. 🌡️ **Conectar** múltiplos sensores ao Micro:bit

4. 🌡️ **Programar** a leitura de dados ambientais

5. 🌡️ **Criar** uma estação meteorológica funcional

6. 🌡️ **Integrar** múltiplos sensores em um sistema

---

## 🎬 Vídeo Oficial

**🔗 Link:** https://www.youtube.com/watch?v=8d0uw8AOhxA

**📝 Descrição:** Vídeo tutorial sobre estação meteorológica com Micro:bit

**🔄 Alternativa:** Procure no YouTube por "Micro:bit weather station tutorial"

---

## 📖 Descrição

> *"Nesta aula, vamos construir uma estação meteorológica! Você vai aprender a medir temperatura, umidade e luz usando múltiplos sensores. É como ser um cientista coletando dados do clima!"*

---

## 📝 Resumo

O aluno aprenderá a:

- 🌡️ Entender como funciona uma estação meteorológica

- 🌡️ Conectar múltiplos sensores ao Micro:bit

- 🌡️ Ler temperatura, umidade e luz

- 🌡️ Coletar e exibir dados ambientais

- 🌡️ Criar um sistema de monitoramento

- 🌡️ Aplicar conceitos de IoT e ciência de dados

---

## 📚 Explicação Detalhada

### 🌡️ Parte 1: O que é uma Estação Meteorológica? (10 minutos)

> *"Uma estação meteorológica é um conjunto de sensores que medem condições ambientais como temperatura, umidade, pressão e luz."*

**Analogia do Observatório:**

Assim como um observatório astronômico coleta dados do espaço, uma estação meteorológica coleta dados do ambiente. É como ter um pequeno laboratório científico em casa!

**Sensores de uma Estação:**

| Sensor | O que mede | Unidade |

|--------|------------|---------|

| 🌡️ **Temperatura** | Calor | °C |

| 💧 **Umidade** | Água no ar | % |

| ☀️ **Luz** | Luminosidade | lux |

| 🌬️ **Pressão** | Pressão do ar | hPa |

| 💨 **Vento** | Velocidade | km/h |

**Componentes Básicos:**

| Componente | Função |

|------------|--------|

| 🌡️ **Sensor de Temperatura** | Mede o calor |

| 💧 **Sensor de Umidade** | Mede a água no ar |

| ☀️ **Sensor de Luz** | Mede a luminosidade |

| 📊 **Display** | Mostra os dados |

| 🔋 **Bateria** | Alimenta o sistema |

---

### 🌡️ Parte 2: Conectando os Sensores (10 minutos)

**Sensores que Vamos Usar:**

| Sensor | Pino | Função |

|--------|------|--------|

| 🌡️ **Temperatura Interna** | Interno | Temperatura do Micro:bit |

| 💧 **Umidade (DHT11)** | Pino 0 | Umidade do ar |

| ☀️ **Luz (LDR)** | Pino 1 | Luminosidade |

**Conexão:**

DHT11 → Micro:bit
VCC → 3V
GND → GND
DATA → Pino 0

LDR → Micro:bit
Um lado → 3V
Outro lado → Pino 1 + Resistor 10kΩ → GND

text

**Diagrama de Conexão:**

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ DHT11 │ │ Micro:bit │
│ │ │ │
│ VCC ──────────┼─────────┼── 3V │
│ GND ──────────┼─────────┼── GND │
│ DATA ──────────┼─────────┼── Pino 0 │
│ │ │ │
└─────────────────┘ │ │
│ │
┌─────────────────┐ │ │
│ LDR │ │ │
│ │ │ │
│ 3V ────────────┼─────────┼── 3V │
│ Pino 1 ────────┼─────────┼── Pino 1 │
│ GND ───────────┼─────────┼── GND │
│ │ │ │
└─────────────────┘ └─────────────────┘

text

**Blocos de Leitura:**

temperatura (°C)
umidade (%)
analog ler pino [1]

text

---

### 🌡️ Parte 3: Lendo os Dados (15 minutos)

**Exemplo 1: Mostrar Temperatura**

para sempre:
mostrar número (temperatura (°C))
esperar 1 segundo

text

> **O que acontece:** O Micro:bit mostra a temperatura em °C.

**Exemplo 2: Mostrar Umidade**

para sempre:
mostrar número (umidade (%))
esperar 1 segundo

text

> **O que acontece:** O Micro:bit mostra a umidade em %.

**Exemplo 3: Mostrar Luz**

para sempre:
mostrar número (analog ler pino [1])
esperar 1 segundo

text

> **O que acontece:** O Micro:bit mostra o valor da luz (0-1023).

**Exemplo 4: Mostrar Tudo**

para sempre:
mostrar texto "T"
mostrar número (temperatura (°C))
esperar 1 segundo

mostrar texto "U"
mostrar número (umidade (%))
esperar 1 segundo

mostrar texto "L"
mostrar número (analog ler pino [1])
esperar 1 segundo

text

> **O que acontece:** O Micro:bit alterna entre os três valores.

---

### 🌡️ Parte 4: Projeto Estação Meteorológica (10 minutos)

**📌 Título:** "Estação Meteorológica"

**📝 Descrição:** Crie uma estação que mede temperatura, umidade e luz.

**🛠️ Materiais:**

- 🌡️ Micro:bit

- 💧 Sensor DHT11

- ☀️ LDR

- 🔵 Resistor 10kΩ

- 🔵 Fios jumper

- 🔵 Protoboard

- 🔵 Bateria

**💻 Código Completo:**

para sempre:
// Mostrar temperatura
mostrar texto "T"
mostrar número (temperatura (°C))
esperar 1 segundo

// Mostrar umidade
mostrar texto "U"
mostrar número (umidade (%))
esperar 1 segundo

// Mostrar luz
mostrar texto "L"
mostrar número (analog ler pino [1])
esperar 1 segundo

text

**📊 Explicação do Código:**

| Parte | O que faz |

|-------|-----------|

| 🌡️ `mostrar texto "T"` | Mostra "T" de temperatura |

| 🌡️ `mostrar número (temperatura (°C))` | Mostra a temperatura |

| 🌡️ `mostrar texto "U"` | Mostra "U" de umidade |

| 🌡️ `mostrar número (umidade (%))` | Mostra a umidade |

| 🌡️ `mostrar texto "L"` | Mostra "L" de luz |

| 🌡️ `mostrar número (analog ler pino [1])` | Mostra a luz |

**🚀 Melhorias Possíveis:**

- Adicionar sensor de pressão

- Adicionar display LCD

- Adicionar armazenamento de dados

- Adicionar alertas

- Adicionar Bluetooth

---

## 🧠 Conceitos Ensinados

| Conceito | Descrição | Aplicação no Projeto |

|----------|-----------|----------------------|

| 🌡️ **Meteorologia** | Ciência do clima | Estação meteorológica |

| 🌡️ **Sensores** | Dispositivos que medem | Temperatura, umidade, luz |

| 💧 **Umidade** | Água no ar | Sensor DHT11 |

| ☀️ **Luminosidade** | Intensidade da luz | Sensor LDR |

| 📊 **Coleta de Dados** | Obter informações | Medir e mostrar |

| 🌐 **IoT** | Internet das Coisas | Dispositivo conectado |

---

## 📖 Palavras Novas

| Palavra | Significado | Exemplo |

|---------|-------------|---------|

| 🌡️ **Meteorologia** | Ciência do clima | Estudo da meteorologia |

| 💧 **Umidade** | Água no ar | A umidade está em 60% |

| ☀️ **Luminosidade** | Intensidade da luz | A luminosidade está alta |

| 📊 **Dados** | Informações | Coletamos dados |

| 🌐 **IoT** | Internet das Coisas | Dispositivo IoT |

| 📈 **Monitoramento** | Acompanhamento | Monitoramos o clima |

---

## 🌟 Curiosidades

1. 🌡️ **Estações Reais:** Estações meteorológicas profissionais medem mais de 20 variáveis diferentes.

2. 💧 **Umidade:** A umidade ideal para humanos é entre 40% e 60%.

3. ☀️ **Luz:** A luz do sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra.

4. 🌬️ **Pressão:** A pressão atmosférica ao nível do mar é de 1013 hPa.

5. 💨 **Vento:** O vento é causado por diferenças de pressão.

6. 📊 **Dados:** Estações meteorológicas coletam dados 24 horas por dia.

---

## 🛠️ Materiais Necessários

| Item | Descrição | Onde Encontrar |

|------|-----------|----------------|

| 🌡️ **Micro:bit** | Placa programável | Loja de eletrônicos |

| 💧 **DHT11** | Sensor de umidade | Loja de eletrônicos |

| ☀️ **LDR** | Sensor de luz | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Resistor 10kΩ** | Para divisor | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Protoboard** | Para montar | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Fios jumper** | Para conexão | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Bateria** | Alimentação | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Computador** | Para programar | Em casa ou na escola |

| 🔵 **MakeCode** | Ambiente de programação | https://makecode.microbit.org/ |

**🛠️ Preparação:**

1. 🌡️ Abra o MakeCode: https://makecode.microbit.org/

2. 🌡️ Crie um novo projeto

3. 🌡️ Conecte o Micro:bit via USB

4. 🌡️ Monte o circuito no protoboard

5. 🌡️ Comece a programar!

---

## 📝 Quiz

### ❓ Pergunta 1

**Enunciado:** O que uma estação meteorológica mede?

**Opções:**

- A) Temperatura, umidade e luz

- B) Apenas temperatura

- C) Apenas umidade

- D) Apenas luz

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** Uma estação meteorológica mede várias condições ambientais, incluindo temperatura, umidade e luz.

**🧠 Conceito:** Meteorologia

---

### ❓ Pergunta 2

**Enunciado:** Qual sensor mede a umidade do ar?

**Opções:**

- A) DHT11

- B) LDR

- C) Ultrassônico

- D) Infravermelho

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** O DHT11 é um sensor que mede temperatura e umidade do ar.

**🧠 Conceito:** Sensores

---

### ❓ Pergunta 3

**Enunciado:** Qual bloco lê a temperatura do Micro:bit?

**Opções:**

- A) `temperatura (°C)`

- B) `ler temperatura`

- C) `sensor 0`

- D) `temp`

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** O bloco `temperatura (°C)` lê a temperatura interna do Micro:bit.

**🧠 Conceito:** Programação

---

### ❓ Pergunta 4

**Enunciado:** O que é um LDR?

**Opções:**

- A) Sensor de luz

- B) Sensor de umidade

- C) Sensor de temperatura

- D) Sensor de movimento

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** LDR (Light Dependent Resistor) é um sensor que varia sua resistência conforme a luz.

**🧠 Conceito:** Sensores

---

### ❓ Pergunta 5

**Enunciado:** Verdadeiro ou Falso: Uma estação meteorológica pode medir pressão atmosférica.

**Opções:**

- A) Verdadeiro

- B) Falso

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** Sim, estações meteorológicas profissionais medem pressão atmosférica, entre outras variáveis.

**🧠 Conceito:** Meteorologia

---

## 🏆 Desafio Obrigatório

**📌 Título:** "Estação Meteorológica"

**📝 Descrição:** Crie uma estação que mede temperatura, umidade e luz.

**📋 Passos:**

1. 🌡️ Monte o circuito com DHT11 e LDR

2. 🌡️ Use `temperatura (°C)` para ler a temperatura

3. 🌡️ Use `umidade (%)` para ler a umidade

4. 🌡️ Use `analog ler pino [1]` para ler a luz

5. 🌡️ Mostre os valores no display

**💻 Código:**

para sempre:
mostrar texto "T"
mostrar número (temperatura (°C))
esperar 1 segundo

mostrar texto "U"
mostrar número (umidade (%))
esperar 1 segundo

mostrar texto "L"
mostrar número (analog ler pino [1])
esperar 1 segundo

text

**✅ Critério de Aprovação:**

- ✅ A temperatura é mostrada corretamente

- ✅ A umidade é mostrada corretamente

- ✅ A luz é mostrada corretamente

- ✅ Os valores são atualizados

---

## ⭐ Desafio Extra

**📌 Título:** "Alertas Meteorológicos"

**📝 Descrição:** Crie uma estação que emite alertas quando os valores estão fora do normal.

**💻 Código:**

para sempre:
crie variável [temp]
crie variável [umid]
crie variável [luz]

mude [temp] para (temperatura (°C))
mude [umid] para (umidade (%))
mude [luz] para (analog ler pino [1])

// Alerta de temperatura
se <[temp] > 30> então
mostrar ícone [sol]
toque som [alarme]
senão se <[temp] < 10> então
mostrar ícone [floco de neve]

// Alerta de umidade
se <[umid] > 80> então
mostrar ícone [água]

// Alerta de luz
se <[luz] < 100> então
mostrar ícone [lua]

esperar 1 segundo

text

**✅ Critério de Aprovação:**

- ✅ O alerta funciona quando a temperatura está fora do normal

- ✅ O alerta funciona quando a umidade está alta

- ✅ O alerta funciona quando está escuro

- ✅ Os ícones são mostrados corretamente

---

## ✅ Critério de Aprovação

Para ser aprovado nesta aula, o aluno deve:

| Critério | Descrição | Peso |

|----------|-----------|------|

| 🌡️ **Completou o Projeto** | Executou a "Estação Meteorológica" | 40% |

| 🌡️ **Desafio Obrigatório** | Completou a Estação Meteorológica | 30% |

| 🌡️ **Quiz** | Acertou pelo menos 4 das 5 perguntas | 30% |

**📊 Nota Mínima para Aprovação:** 70%

---

## 🎁 Recompensas

| Recompensa | Quantidade | Descrição |

|------------|------------|-----------|

| ⭐ **XP** | 150 | Pontos de experiência |

| 🪙 **Moedas** | 50 | Moedas para gastar na loja |

| 🏅 **Medalha** | "Mestre do Clima" | Medalha especial por completar a aula |

---

## 👨‍👩‍👦 Como os Pais Acompanham

| O que os Pais Veem | Onde Veem | Ação Recomendada |

|---------------------|-----------|------------------|

| 🌡️ "Seu filho completou a Aula 18!" | Painel dos Pais | Parabenizar a criança |

| 🌡️ "Seu filho criou o projeto 'Estação Meteorológica'" | Painel dos Pais | Pedir para ver o projeto |

| 🌡️ "Seu filho ganhou a medalha 'Mestre do Clima'" | Notificação | Celebrar a conquista |

| 🌡️ "Seu filho acertou X% no quiz" | Painel dos Pais | Perguntar sobre o que aprendeu |

**💡 Dica para os Pais:**

> "Pergunte para seu filho: 'Qual é a temperatura agora?', 'O que é umidade?', 'Você conseguiu medir a luz?'. Isso ajuda a consolidar o aprendizado!"

---

## 👨‍🏫 Como o Professor Acompanha

| O que o Professor Vê | Onde Vê | Ação Recomendada |

|----------------------|---------|------------------|

| 🌡️ "X alunos completaram a Aula 18" | Painel do Professor | Verificar quem precisa de ajuda |

| 🌡️ "Projetos criados por cada aluno" | Painel do Professor | Revisar e dar feedback |

| 🌡️ "Notas do quiz por aluno" | Painel do Professor | Identificar dificuldades |

| 🌡️ "Tempo gasto por aluno" | Painel do Professor | Verificar engajamento |

**💡 Dica para o Professor:**

> "Identifique os alunos que tiveram dificuldade e ofereça uma ajuda extra. Pergunte: 'O que acontece se a umidade estiver alta?' e 'Como você pode melhorar a estação?'."

---

## 🤖 Como a IA Ajuda

| Situação | O que a IA Faz |

|----------|----------------|

| 🌡️ Aluno travado | Dá uma dica: "Que tal verificar se o DHT11 está conectado no pino correto?" |

| 🌡️ Aluno errou o quiz | Explica: "A resposta correta é 'DHT11' porque ele mede umidade." |

| 🌡️ Aluno desmotivado | Incentiva: "Você está indo muito bem! Continue tentando!" |

| 🌡️ Aluno quer ajuda | Pergunta: "Qual bloco você acha que lê a umidade?" |

| 🌡️ Aluno completou a aula | Parabeniza: "Parabéns! Você completou a Aula 18!" |

**💬 Exemplo de Conversa com a IA:**

**Aluno:** "Não sei como ler a umidade."

**IA (Sparky):** "Vamos pensar juntos! Qual bloco você acha que lê a umidade do DHT11?"

**Aluno:** "O bloco de umidade?"

**IA (Sparky):** "Isso mesmo! Use `umidade (%)` para ler a umidade. Agora, como mostrar no display?"

**Aluno:** "Com mostrar número?"

**IA (Sparky):** "Perfeito! Tente `mostrar número (umidade (%))`. Tente!"

---

## 🔓 Quando Liberar a Próxima Aula

A Aula 19 será liberada quando o aluno:

- ✅ Completar o projeto "Estação Meteorológica"

- ✅ Completar o Desafio Obrigatório (Estação Meteorológica)

- ✅ Acertar pelo menos 70% do quiz (4 de 5 perguntas)

- ✅ Gastar pelo menos 25 minutos na aula (engajamento mínimo)

---

## 📋 Conclusão da Aula 18

**📊 Resumo do que o Aluno Aprendeu:**

| O que Aprendeu | Como Aprendeu |

|----------------|---------------|

| 🌡️ O que é meteorologia | Entendeu a ciência do clima |

| 🌡️ Como conectar sensores | Montou o circuito |

| 🌡️ Ler temperatura | Usou `temperatura (°C)` |

| 🌡️ Ler umidade | Usou `umidade (%)` |

| 🌡️ Ler luz | Usou `analog ler pino` |

| 🌡️ Coletar dados | Integrou múltiplos sensores |

**💬 Mensagem Final da IA (Sparky):**

> "Parabéns, cientista! Você criou uma estação meteorológica que mede temperatura, umidade e luz. Agora você pode monitorar o clima como um profissional! Na próxima aula, vamos aprender sobre IoT (Internet das Coisas). Continue assim! Você está no caminho certo."

---

## 🔗 Documentos Relacionados

- 🌡️ **Aula 17** (`17_Aula_17_Robo_Controlado.md`) - Robô Controlado

- 🌡️ **Aula 19** (`19_Aula_19_IoT.md`) - IoT

- 🌡️ **Projetos** (`05_Aulas/Projetos.md`) - Projetos do Mundo 09

- 🌡️ **Quizzes** (`05_Aulas/Quizzes.md`) - Banco de perguntas do Mundo 09

---

**✅ AULA 18 DO MUNDO 09 - COMPLETA!**

📄 Mundo_09/19_Aula_19_IoT.md

markdown

# AULA 19 - IoT (INTERNET DAS COISAS)

## 📋 Dados da Aula

| Campo | Detalhe |

|-------|---------|

| 🌐 **Mundo** | 09 - Centro de Robótica |

| 📚 **Aula** | 19 |

| 📖 **Título** | IoT - Internet das Coisas |

| ⏱️ **Duração Estimada** | 60 minutos |

| ⏰ **Duração Máxima** | 80 minutos |

| 📊 **Nível** | Avançado (⭐⭐⭐⭐⭐) |

| 🔗 **Pré-requisitos** | Aula 18 (Estação Meteorológica) |

---

## 🎯 Objetivos da Aula

1. 🌐 **Compreender** o que é Internet das Coisas (IoT)

2. 🌐 **Identificar** dispositivos IoT no dia a dia

3. 🌐 **Conectar** o Micro:bit à internet

4. 🌐 **Enviar** dados para a nuvem

5. 🌐 **Criar** um dispositivo IoT funcional

6. 🌐 **Integrar** sensores, internet e visualização de dados

---

## 🎬 Vídeo Oficial

**🔗 Link:** https://www.youtube.com/watch?v=8d0uw8AOhxA

**📝 Descrição:** Vídeo tutorial sobre IoT com Micro:bit

**🔄 Alternativa:** Procure no YouTube por "Micro:bit IoT tutorial"

---

## 📖 Descrição

> *"Nesta aula, vamos explorar a Internet das Coisas (IoT)! Você vai aprender como conectar seu Micro:bit à internet e enviar dados para a nuvem. É como dar superpoderes ao seu projeto!"*

---

## 📝 Resumo

O aluno aprenderá a:

- 🌐 Entender o conceito de IoT

- 🌐 Identificar dispositivos IoT

- 🌐 Conectar o Micro:bit à internet

- 🌐 Enviar dados para a nuvem

- 🌐 Criar um dispositivo IoT

- 🌐 Aplicar conceitos de conectividade

---

## 📚 Explicação Detalhada

### 🌐 Parte 1: O que é IoT? (10 minutos)

> *"IoT (Internet das Coisas) é a conexão de objetos do dia a dia à internet, permitindo que eles coletem e troquem dados."*

**Analogia da Casa Inteligente:**

Imagine uma casa onde a geladeira avisa quando o leite está acabando, as luzes acendem quando você chega, e o ar-condicionado ajusta a temperatura automaticamente. Isso é IoT! Objetos comuns ganham inteligência ao se conectarem à internet.

**Dispositivos IoT no Dia a Dia:**

| Dispositivo | Função |

|-------------|--------|

| 🏠 **Alexa/Google Home** | Assistente de voz |

| 💡 **Lâmpadas inteligentes** | Controle por app |

| 🌡️ **Termostato inteligente** | Ajuste automático |

| ⌚ **Smartwatch** | Monitoramento de saúde |

| 🚗 **Carros conectados** | Navegação, diagnóstico |

| 🏭 **Sensores industriais** | Monitoramento de fábricas |

**Como funciona:**

1. 🌐 O dispositivo coleta dados (sensores)

2. 🌐 Os dados são enviados para a internet

3. 🌐 A nuvem processa os dados

4. 🌐 O usuário acessa os dados (app, site)

5. 🌐 O dispositivo pode receber comandos

**Componentes de IoT:**

| Componente | Função |

|------------|--------|

| 🌐 **Sensores** | Coletam dados |

| 🌐 **Conectividade** | Envia dados (Wi-Fi, Bluetooth) |

| 🌐 **Nuvem** | Armazena e processa |

| 🌐 **Interface** | Mostra dados (app, site) |

| 🌐 **Atuadores** | Executam ações |

---

### 🌐 Parte 2: Conectando o Micro:bit à Internet (10 minutos)

**Opções de Conexão:**

| Método | Descrição |

|--------|-----------|

| 📡 **Wi-Fi** | Conexão direta (ESP8266, ESP32) |

| 📶 **Bluetooth** | Conexão com celular |

| 🔌 **USB** | Conexão com computador |

| 📱 **App** | Conexão via app |

**Para esta aula, vamos usar:**

| Método | Descrição |

|--------|-----------|

| 📱 **App Micro:bit** | Conexão via Bluetooth com celular |

| ☁️ **Serviço IoT** | Envio para a nuvem |

**Passos:**

1. 🌐 Instale o app Micro:bit no celular

2. 🌐 Conecte o Micro:bit via Bluetooth

3. 🌐 Use o app para enviar dados

4. 🌐 Visualize os dados no celular

---

### 🌐 Parte 3: Enviando Dados para a Nuvem (15 minutos)

**Exemplo 1: Enviar Temperatura**

para sempre:
crie variável [temp]
mude [temp] para (temperatura (°C))

// Enviar para o app
bluetooth enviar número [temp]

mostrar número [temp]
esperar 1 segundo

text

> **O que acontece:** O Micro:bit envia a temperatura via Bluetooth para o app.

**Exemplo 2: Enviar Umidade**

para sempre:
crie variável [umid]
mude [umid] para (umidade (%))

// Enviar para o app
bluetooth enviar número [umid]

mostrar número [umid]
esperar 1 segundo

text

> **O que acontece:** O Micro:bit envia a umidade via Bluetooth para o app.

**Exemplo 3: Enviar Múltiplos Dados**

para sempre:
crie variável [temp]
crie variável [umid]
crie variável [luz]

mude [temp] para (temperatura (°C))
mude [umid] para (umidade (%))
mude [luz] para (analog ler pino [1])

// Enviar para o app
bluetooth enviar texto "T:"
bluetooth enviar número [temp]
bluetooth enviar texto "U:"
bluetooth enviar número [umid]
bluetooth enviar texto "L:"
bluetooth enviar número [luz]

esperar 1 segundo

text

> **O que acontece:** O Micro:bit envia todos os dados para o app.

---

### 🌐 Parte 4: Projeto Dispositivo IoT (10 minutos)

**📌 Título:** "Estação Meteorológica IoT"

**📝 Descrição:** Crie uma estação que envia dados para a nuvem.

**🛠️ Materiais:**

- 🌐 Micro:bit

- 💧 Sensor DHT11

- ☀️ LDR

- 🔵 Resistor 10kΩ

- 🔵 Fios jumper

- 🔵 Protoboard

- 📱 Celular com app Micro:bit

**💻 Código Completo:**

para sempre:
crie variável [temp]
crie variável [umid]
crie variável [luz]

mude [temp] para (temperatura (°C))
mude [umid] para (umidade (%))
mude [luz] para (analog ler pino [1])

// Mostrar localmente
mostrar texto "T"
mostrar número [temp]
esperar 0.5 segundos

mostrar texto "U"
mostrar número [umid]
esperar 0.5 segundos

mostrar texto "L"
mostrar número [luz]
esperar 0.5 segundos

// Enviar para a nuvem
bluetooth enviar texto "T:"
bluetooth enviar número [temp]
bluetooth enviar texto "U:"
bluetooth enviar número [umid]
bluetooth enviar texto "L:"
bluetooth enviar número [luz]

esperar 1 segundo

text

**📊 Explicação do Código:**

| Parte | O que faz |

|-------|-----------|

| 🌐 `mude [temp] para (temperatura (°C))` | Lê a temperatura |

| 🌐 `mude [umid] para (umidade (%))` | Lê a umidade |

| 🌐 `mude [luz] para (analog ler pino [1])` | Lê a luz |

| 🌐 `mostrar texto "T"` | Mostra "T" |

| 🌐 `mostrar número [temp]` | Mostra a temperatura |

| 🌐 `bluetooth enviar texto "T:"` | Envia o rótulo |

| 🌐 `bluetooth enviar número [temp]` | Envia o valor |

**🚀 Melhorias Possíveis:**

- Adicionar mais sensores

- Adicionar armazenamento na nuvem

- Adicionar gráficos

- Adicionar alertas

- Adicionar controle remoto

---

## 🧠 Conceitos Ensinados

| Conceito | Descrição | Aplicação no Projeto |

|----------|-----------|----------------------|

| 🌐 **IoT** | Internet das Coisas | Dispositivo conectado |

| 🌐 **Conectividade** | Conexão à internet | Bluetooth, Wi-Fi |

| 🌐 **Nuvem** | Armazenamento online | Dados enviados |

| 🌐 **Sensores** | Coletam dados | DHT11, LDR |

| 🌐 **Atuadores** | Executam ações | Motores, LEDs |

| 🌐 **Dados** | Informações | Temperatura, umidade |

---

## 📖 Palavras Novas

| Palavra | Significado | Exemplo |

|---------|-------------|---------|

| 🌐 **IoT** | Internet das Coisas | Dispositivo IoT |

| 🌐 **Conectividade** | Capacidade de conectar | O Micro:bit tem conectividade |

| 🌐 **Nuvem** | Servidores online | Dados na nuvem |

| 🌐 **Sensores** | Dispositivos que medem | Sensores de temperatura |

| 🌐 **Atuadores** | Dispositivos que agem | Motores |

| 🌐 **Dados** | Informações | Coletamos dados |

| 🌐 **Monitoramento** | Acompanhamento | Monitoramos o clima |

---

## 🌟 Curiosidades

1. 🌐 **IoT no Mundo:** Estima-se que haverá 75 bilhões de dispositivos IoT até 2025.

2. 🏠 **Casa Inteligente:** Casas inteligentes podem economizar até 30% de energia.

3. 🏭 **Indústria 4.0:** A IoT está revolucionando a indústria com sensores e automação.

4. 🚗 **Carros Conectados:** Carros modernos têm mais de 100 sensores IoT.

5. ⌚ **Wearables:** Smartwatches são dispositivos IoT que monitoram sua saúde.

6. 🌾 **Agricultura:** Sensores IoT ajudam a monitorar plantações e otimizar a irrigação.

---

## 🛠️ Materiais Necessários

| Item | Descrição | Onde Encontrar |

|------|-----------|----------------|

| 🌐 **Micro:bit** | Placa programável | Loja de eletrônicos |

| 💧 **DHT11** | Sensor de umidade | Loja de eletrônicos |

| ☀️ **LDR** | Sensor de luz | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Resistor 10kΩ** | Para divisor | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Protoboard** | Para montar | Loja de eletrônicos |

| 🔵 **Fios jumper** | Para conexão | Loja de eletrônicos |

| 📱 **Celular** | Com app Micro:bit | Em casa |

| 🔵 **Computador** | Para programar | Em casa ou na escola |

| 🔵 **MakeCode** | Ambiente de programação | https://makecode.microbit.org/ |

**🛠️ Preparação:**

1. 🌐 Abra o MakeCode: https://makecode.microbit.org/

2. 🌐 Crie um novo projeto

3. 🌐 Conecte o Micro:bit via USB

4. 🌐 Monte o circuito no protoboard

5. 🌐 Instale o app Micro:bit no celular

6. 🌐 Comece a programar!

---

## 📝 Quiz

### ❓ Pergunta 1

**Enunciado:** O que é IoT?

**Opções:**

- A) Internet das Coisas

- B) Internet dos Computadores

- C) Internet dos Carros

- D) Internet dos Celulares

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** IoT significa Internet das Coisas (Internet of Things), a conexão de objetos do dia a dia à internet.

**🧠 Conceito:** IoT

---

### ❓ Pergunta 2

**Enunciado:** Qual é um exemplo de dispositivo IoT?

**Opções:**

- A) Alexa

- B) Calculadora

- C) Lápis

- D) Caderno

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** Alexa é um dispositivo IoT que se conecta à internet e responde a comandos de voz.

**🧠 Conceito:** IoT

---

### ❓ Pergunta 3

**Enunciado:** Como o Micro:bit pode se conectar à internet?

**Opções:**

- A) Via Bluetooth ou Wi-Fi

- B) Via USB

- C) Via cabo de rede

- D) Não pode

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** O Micro:bit pode se conectar via Bluetooth (com celular) ou Wi-Fi (com módulos externos).

**🧠 Conceito:** Conectividade

---

### ❓ Pergunta 4

**Enunciado:** O que é a nuvem?

**Opções:**

- A) Servidores online

- B) Um tipo de nuvem no céu

- C) Um armazenamento local

- D) Um tipo de sensor

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** A "nuvem" são servidores online onde os dados são armazenados e processados.

**🧠 Conceito:** Nuvem

---

### ❓ Pergunta 5

**Enunciado:** Verdadeiro ou Falso: IoT pode ser usada na agricultura.

**Opções:**

- A) Verdadeiro

- B) Falso

**✅ Resposta Correta:** A

**📖 Explicação:** Sim, sensores IoT ajudam a monitorar plantações, umidade do solo e otimizar a irrigação.

**🧠 Conceito:** Aplicação

---

## 🏆 Desafio Obrigatório

**📌 Título:** "Estação Meteorológica IoT"

**📝 Descrição:** Crie uma estação que envia dados para a nuvem.

**📋 Passos:**

1. 🌐 Monte o circuito com DHT11 e LDR

2. 🌐 Use `bluetooth enviar` para enviar dados

3. 🌐 Conecte o Micro:bit ao app

4. 🌐 Visualize os dados no celular

5. 🌐 Teste com diferentes condições

**💻 Código:**

para sempre:
crie variável [temp]
crie variável [umid]
crie variável [luz]

mude [temp] para (temperatura (°C))
mude [umid] para (umidade (%))
mude [luz] para (analog ler pino [1])

mostrar texto "T"
mostrar número [temp]
esperar 0.5 segundos

mostrar texto "U"
mostrar número [umid]
esperar 0.5 segundos

mostrar texto "L"
mostrar número [luz]
esperar 0.5 segundos

bluetooth enviar texto "T:"
bluetooth enviar número [temp]
bluetooth enviar texto "U:"
bluetooth enviar número [umid]
bluetooth enviar texto "L:"
bluetooth enviar número [luz]

esperar 1 segundo

text

**✅ Critério de Aprovação:**

- ✅ Os dados são enviados para o app

- ✅ Os dados são visualizados no celular

- ✅ O sistema funciona continuamente

---

## ⭐ Desafio Extra

**📌 Título:** "Alerta IoT"

**📝 Descrição:** Crie um sistema que envia alertas quando os valores estão fora do normal.

**💻 Código:**

para sempre:
crie variável [temp]
crie variável [umid]
crie variável [luz]

mude [temp] para (temperatura (°C))
mude [umid] para (umidade (%))
mude [luz] para (analog ler pino [1])

// Verificar temperatura
se <[temp] > 30> então
bluetooth enviar texto "ALERTA: Temperatura alta!"
mostrar ícone [sol]

// Verificar umidade
se <[umid] > 80> então
bluetooth enviar texto "ALERTA: Umidade alta!"
mostrar ícone [água]

// Verificar luz
se <[luz] < 100> então
bluetooth enviar texto "ALERTA: Muito escuro!"
mostrar ícone [lua]

esperar 1 segundo

text

**✅ Critério de Aprovação:**

- ✅ O alerta é enviado quando a temperatura está alta

- ✅ O alerta é enviado quando a umidade está alta

- ✅ O alerta é enviado quando está escuro

- ✅ Os alertas são visualizados no celular

---

## ✅ Critério de Aprovação

Para ser aprovado nesta aula, o aluno deve:

| Critério | Descrição | Peso |

|----------|-----------|------|

| 🌐 **Completou o Projeto** | Executou a "Estação Meteorológica IoT" | 40% |

| 🌐 **Desafio Obrigatório** | Completou a Estação IoT | 30% |

| 🌐 **Quiz** | Acertou pelo menos 4 das 5 perguntas | 30% |

**📊 Nota Mínima para Aprovação:** 70%

---

## 🎁 Recompensas

| Recompensa | Quantidade | Descrição |

|------------|------------|-----------|

| ⭐ **XP** | 150 | Pontos de experiência |

| 🪙 **Moedas** | 50 | Moedas para gastar na loja |

| 🏅 **Medalha** | "Mestre do IoT" | Medalha especial por completar a aula |

---

## 👨‍👩‍👦 Como os Pais Acompanham

| O que os Pais Veem | Onde Veem | Ação Recomendada |

|---------------------|-----------|------------------|

| 🌐 "Seu filho completou a Aula 19!" | Painel dos Pais | Parabenizar a criança |

| 🌐 "Seu filho criou o projeto 'Estação Meteorológica IoT'" | Painel dos Pais | Pedir para ver o projeto |

| 🌐 "Seu filho ganhou a medalha 'Mestre do IoT'" | Notificação | Celebrar a conquista |

| 🌐 "Seu filho acertou X% no quiz" | Painel dos Pais | Perguntar sobre o que aprendeu |

**💡 Dica para os Pais:**

> "Pergunte para seu filho: 'O que é IoT?', 'Como os dados chegam ao celular?', 'Você conseguiu ver os dados no app?'. Isso ajuda a consolidar o aprendizado!"

---

## 👨‍🏫 Como o Professor Acompanha

| O que o Professor Vê | Onde Vê | Ação Recomendada |

|----------------------|---------|------------------|

| 🌐 "X alunos completaram a Aula 19" | Painel do Professor | Verificar quem precisa de ajuda |

| 🌐 "Projetos criados por cada aluno" | Painel do Professor | Revisar e dar feedback |

| 🌐 "Notas do quiz por aluno" | Painel do Professor | Identificar dificuldades |

| 🌐 "Tempo gasto por aluno" | Painel do Professor | Verificar engajamento |

**💡 Dica para o Professor:**

> "Identifique os alunos que tiveram dificuldade e ofereça uma ajuda extra. Pergunte: 'O que acontece se a conexão cair?' e 'Como você pode melhorar o sistema?'."

---

## 🤖 Como a IA Ajuda

| Situação | O que a IA Faz |

|----------|----------------|

| 🌐 Aluno travado | Dá uma dica: "Que tal verificar se o Bluetooth está ativado?" |

| 🌐 Aluno errou o quiz | Explica: "A resposta correta é 'Internet das Coisas' porque IoT conecta objetos à internet." |

| 🌐 Aluno desmotivado | Incentiva: "Você está indo muito bem! Continue tentando!" |

| 🌐 Aluno quer ajuda | Pergunta: "Qual bloco você acha que envia os dados?" |

| 🌐 Aluno completou a aula | Parabeniza: "Parabéns! Você completou a Aula 19!" |

**💬 Exemplo de Conversa com a IA:**

**Aluno:** "Não sei como enviar os dados."

**IA (Sparky):** "Vamos pensar juntos! Qual bloco você acha que envia dados via Bluetooth?"

**Aluno:** "O bluetooth enviar?"

**IA (Sparky):** "Isso mesmo! Use `bluetooth enviar número [temp]` para enviar a temperatura. Agora, como ver no celular?"

**Aluno:** "Com o app?"

**IA (Sparky):** "Perfeito! Abra o app Micro:bit e conecte. Tente!"

---

## 🔓 Quando Liberar a Próxima Aula

A Aula 20 será liberada quando o aluno:

- ✅ Completar o projeto "Estação Meteorológica IoT"

- ✅ Completar o Desafio Obrigatório (Estação IoT)

- ✅ Acertar pelo menos 70% do quiz (4 de 5 perguntas)

- ✅ Gastar pelo menos 25 minutos na aula (engajamento mínimo)

---

## 📋 Conclusão da Aula 19

**📊 Resumo do que o Aluno Aprendeu:**

| O que Aprendeu | Como Aprendeu |

|----------------|---------------|

| 🌐 O que é IoT | Entendeu o conceito de Internet das Coisas |

| 🌐 Como conectar | Usou Bluetooth |

| 🌐 Enviar dados | Usou `bluetooth enviar` |

| 🌐 Visualizar dados | Usou o app Micro:bit |

| 🌐 Criar alertas | Usou condicionais |

| 🌐 Aplicar IoT | Criou uma estação meteorológica |

**💬 Mensagem Final da IA (Sparky):**

> "Parabéns, cientista! Você criou uma estação meteorológica IoT que envia dados para a nuvem. Agora você pode monitorar o clima de qualquer lugar! Na próxima aula, vamos aprender sobre Arduino. Continue assim! Você está no caminho certo."

---

## 🔗 Documentos Relacionados

- 🌐 **Aula 18** (`18_Aula_18_Estacao_Meteorologica.md`) - Estação Meteorológica

- 🌐 **Aula 20** (`20_Aula_20_Arduino.md`) - Arduino

- 🌐 **Projetos** (`05_Aulas/Projetos.md`) - Projetos do Mundo 09

- 🌐 **Quizzes** (`05_Aulas/Quizzes.md`) - Banco de perguntas do Mundo 09

---

**✅ AULA 19 DO MUNDO 09 - COMPLETA!**

Diego, aqui estão as Aulas 17, 18 e 19 completas, no mesmo padrão de profundidade e com os ícones e cores simbólicas conforme o documento.

Quer que eu continue com as Aulas 20 e 21 para finalizar o Mundo 09? 🚀

sim

Perfeito, Diego. Vamos finalizar o Mundo 09 - Centro de Robótica com as Aulas 20 e 21, mantendo o mesmo padrão de profundidade, ícones e estrutura visual.

📄 Mundo_09/20_Aula_20_Arduino.md

markdown

# AULA 20 - ARDUINO

## 📋 Dados da Aula

| Campo | Detalhe |

|-------|---------|

| 🔴 **Mundo** | 09 - Centro de Robótica |

| 📚 **Aula** | 20 |

| 📖 **Título** | Arduino - Introdução à Plataforma |

| ⏱️ **Duração Estimada** | 60 minutos |

| ⏰ **Duração Máxima** | 80 minutos |

| 📊 **Nível** | Avançado (⭐⭐⭐⭐⭐) |

| 🔗 **Pré-requisitos** | Aula 19 (IoT) |

---

## 🎯 Objetivos da Aula

1. 🔴 **Compreender** o que é o Arduino e sua importância na robótica

2. 🔴 **Identificar** os componentes de uma placa Arduino

3. 🔴 **Conhecer** a diferença entre Arduino e Micro:bit

4. 🔴 **Programar** o Arduino com a IDE Arduino

5. 🔴 **Criar** um projeto simples com LED

6. 🔴 **Integrar** Arduino com sensores e atuadores

---

## 🎬 Vídeo Oficial

**🔗 Link:** https://www.youtube.com/watch?v=nL34zDTPkcs

**📝 Descrição:** Vídeo tutorial sobre Arduino para iniciantes

**🔄 Alternativa:** Procure no YouTube por "Arduino tutorial for beginners"

---

## 📖 Descrição

> *"Nesta aula, vamos conhecer o Arduino - a plataforma de prototipagem mais popular do mundo! Você vai aprender a programar uma placa Arduino e criar seus primeiros projetos. É como dar um upgrade no seu kit de robótica!"*

---

## 📝 Resumo

O aluno aprenderá a:

- 🔴 Entender o que é Arduino e sua história

- 🔴 Identificar os componentes da placa Arduino

- 🔴 Diferenciar Arduino de Micro:bit

- 🔴 Instalar e usar a IDE Arduino

- 🔴 Programar um LED simples

- 🔴 Integrar Arduino com sensores e atuadores

---

## 📚 Explicação Detalhada

### 🔴 Parte 1: O que é Arduino? (10 minutos)

> *"Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto, usada para criar projetos de robótica, automação e IoT."*

**Analogia do Kit de Montar:**

Imagine um kit de montar onde você tem peças prontas (a placa) e pode adicionar outras peças (sensores, motores, LEDs). O Arduino é como o cérebro desse kit - ele controla tudo!

**História do Arduino:**

| Ano | Evento |

|-----|--------|

| 🔴 2005 | Criado na Itália (Ivrea) |

| 🔴 2006 | Primeira placa Arduino |

| 🔴 2010 | Arduino Uno é lançado |

| 🔴 2015 | Arduino MKR (IoT) |

| 🔴 2020 | Arduino Portenta (industrial) |

**Características do Arduino:**

| Característica | Descrição |

|----------------|-----------|

| 🔴 **Tipo** | Microcontrolador |

| 🔴 **Linguagem** | C/C++ simplificado |

| 🔴 **Alimentação** | 5V ou 7-12V |

| 🔴 **Pinos** | Digitais e analógicos |

| 🔴 **Preço** | A partir de $5 |

| 🔴 **Código** | Open Source |

**Componentes do Arduino Uno:**

| Componente | Função |

|------------|--------|

| 🔴 **Microcontrolador** | ATmega328P |

| 🔴 **Pinos Digitais** | 14 (0-13) |

| 🔴 **Pinos Analógicos** | 6 (A0-A5) |

| 🔴 **Pinos de Alimentação** | 5V, 3.3V, GND |

| 🔴 **Porta USB** | Programação e alimentação |

| 🔴 **Botão Reset** | Reinicia o programa |

| 🔴 **LEDs** | Indicadores |

**O que dá para fazer com Arduino:**

| Projeto | Descrição |

|---------|-----------|

| 🔴 **Robôs** | Seguidores de linha, braços |

| 🔴 **Automação** | Casa inteligente |

| 🔴 **IoT** | Sensores conectados |

| 🔴 **Arte** | Instalações interativas |

| 🔴 **Música** | Instrumentos eletrônicos |

---

### 🔴 Parte 2: Arduino vs Micro:bit (10 minutos)

**Comparação:**

| Característica | Arduino | Micro:bit |

|----------------|---------|-----------|

| 🔴 **Linguagem** | C/C++ | MakeCode (blocos) |

| 🔴 **Público** | Iniciante ao avançado | Iniciante (crianças) |

| 🔴 **Pinos** | 20+ | 25+ |

| 🔴 **Tela** | Nenhuma (externa) | 5x5 LEDs |

| 🔴 **Sensores** | Nenhum (externos) | Acelerômetro, bússola |

| 🔴 **Preço** | $5-25 | $15-20 |

| 🔴 **Programação** | IDE Arduino | MakeCode |

| 🔴 **Complexidade** | Média | Baixa |

**Quando usar cada um:**

| Situação | Arduino | Micro:bit |

|----------|---------|-----------|

| 🔴 **Aprender lógica** | ⚠️ Médio | ✅ Ideal |

| 🔴 **Projetos simples** | ✅ Bom | ✅ Ideal |

| 🔴 **Robótica avançada** | ✅ Ideal | ⚠️ Médio |

| 🔴 **IoT** | ✅ Ideal | ✅ Bom |

| 🔴 **Ensino infantil** | ⚠️ Médio | ✅ Ideal |

| 🔴 **Prototipagem rápida** | ✅ Ideal | ✅ Bom |

> 💡 **Dica:** O Micro:bit é melhor para começar. O Arduino é melhor para projetos mais avançados que exigem mais controle e pinos.

---

### 🔴 Parte 3: Programando o Arduino (15 minutos)

**Estrutura de um Programa Arduino:**

```cpp

// Biblioteca (opcional)

#include <biblioteca.h>

// Variáveis globais

int led = 13;

// Configuração inicial

void setup() {

// Executa uma vez

pinMode(led, OUTPUT);

}

// Loop principal

void loop() {

// Executa continuamente

digitalWrite(led, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(led, LOW);

delay(1000);

}

Explicação:

| Parte | O que faz |
| --- | --- |
| 🔴 #include | Inclui bibliotecas |
| 🔴 int led = 13; | Declara variável |
| 🔴 void setup() | Configuração inicial |
| 🔴 pinMode(led, OUTPUT) | Define pino como saída |
| 🔴 void loop() | Loop principal |
| 🔴 digitalWrite(led, HIGH) | Liga o LED |
| 🔴 delay(1000) | Espera 1 segundo |

Exemplo 1: LED Piscante

cpp

int led = 13;

void setup() {

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(led, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(led, LOW);

delay(500);

}

O que acontece: O LED pisca a cada 0,5 segundos.

Exemplo 2: Semáforo

cpp

int verde = 10;

int amarelo = 9;

int vermelho = 8;

void setup() {

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(amarelo, OUTPUT);

pinMode(vermelho, OUTPUT);

}

void loop() {

// Verde

digitalWrite(verde, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(verde, LOW);

// Amarelo

digitalWrite(amarelo, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(amarelo, LOW);

// Vermelho

digitalWrite(vermelho, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(vermelho, LOW);

}

O que acontece: O semáforo alterna entre verde, amarelo e vermelho.

Exemplo 3: Leitura de Botão

cpp

int botao = 2;

int led = 13;

void setup() {

pinMode(botao, INPUT);

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

int estado = digitalRead(botao);

if (estado == HIGH) {

digitalWrite(led, HIGH);

} else {

digitalWrite(led, LOW);

}

}

O que acontece: O LED acende quando o botão é pressionado.

🔴 Parte 4: Projeto com Arduino (10 minutos)

📌 Título: "Semáforo com Arduino"

📝 Descrição: Crie um semáforo com 3 LEDs controlados pelo Arduino.

🛠️ Materiais:

- 🔴 Arduino Uno

- 🔴 3 LEDs (verde, amarelo, vermelho)

- 🔴 3 Resistores 220Ω

- 🔴 Fios jumper

- 🔴 Protoboard

- 🔴 Cabo USB

💻 Código Completo:

cpp

// Definir pinos

int verde = 10;

int amarelo = 9;

int vermelho = 8;

void setup() {

// Configurar pinos como saída

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(amarelo, OUTPUT);

pinMode(vermelho, OUTPUT);

}

void loop() {

// Verde por 3 segundos

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(amarelo, LOW);

digitalWrite(vermelho, LOW);

delay(3000);

// Amarelo por 1 segundo

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarelo, HIGH);

digitalWrite(vermelho, LOW);

delay(1000);

// Vermelho por 3 segundos

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarelo, LOW);

digitalWrite(vermelho, HIGH);

delay(3000);

// Amarelo por 1 segundo (transição)

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarelo, HIGH);

digitalWrite(vermelho, LOW);

delay(1000);

}

📊 Explicação do Código:

| Parte | O que faz |
| --- | --- |
| 🔴 int verde = 10; | Define o pino 10 para o LED verde |
| 🔴 pinMode(verde, OUTPUT) | Configura o pino como saída |
| 🔴 digitalWrite(verde, HIGH) | Liga o LED verde |
| 🔴 delay(3000) | Espera 3 segundos |
| 🔴 digitalWrite(verde, LOW) | Desliga o LED verde |

🚀 Melhorias Possíveis:

- Adicionar botão para pedestres

- Adicionar buzzer para sons

- Adicionar sensor de luz para modo noturno

- Adicionar temporizador

- Adicionar display LCD

🧠 Conceitos Ensinados

| Conceito | Descrição | Aplicação no Projeto |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Arduino | Plataforma de prototipagem | Controle de LEDs |
| 🔴 Microcontrolador | Chip programável | ATmega328P |
| 🔴 C/C++ | Linguagem de programação | Código Arduino |
| 🔴 Pinos | Conexões de entrada/saída | 14 digitais + 6 analógicos |
| 🔴 setup() | Configuração inicial | Executa uma vez |
| 🔴 loop() | Loop principal | Executa continuamente |
| 🔴 digitalWrite() | Escreve valor digital | Liga/desliga LED |
| 🔴 delay() | Espera | Temporização |

📖 Palavras Novas

| Palavra | Significado | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Arduino | Plataforma de prototipagem | Usei Arduino no projeto |
| 🔴 Microcontrolador | Chip programável | O Arduino tem um microcontrolador |
| 🔴 IDE | Ambiente de desenvolvimento | Usei a IDE Arduino |
| 🔴 Pino | Conexão | Conectei o LED no pino 13 |
| 🔴 setup() | Configuração | O setup roda uma vez |
| 🔴 loop() | Loop principal | O loop roda sempre |
| 🔴 digitalWrite() | Escreve digital | digitalWrite(13, HIGH) |
| 🔴 delay() | Espera | delay(1000) |

🌟 Curiosidades

- 🔴 Arduino na Educação: O Arduino é usado em mais de 100.000 escolas no mundo.

- 🔴 Comunidade: A comunidade Arduino tem milhões de projetos compartilhados.

- 🔴 Primeiro Arduino: O primeiro Arduino foi criado para estudantes de design na Itália.

- 🔴 Arduino no Espaço: O Arduino já foi usado em experimentos na Estação Espacial Internacional.

- 🔴 Código Aberto: Todo o hardware e software do Arduino é open source.

- 🔴 Arduino vs Raspberry Pi: Arduino é um microcontrolador (controle), Raspberry Pi é um computador (processamento).

🛠️ Materiais Necessários

| Item | Descrição | Onde Encontrar |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Arduino Uno | Placa microcontroladora | Loja de eletrônicos |
| 🔴 3 LEDs | Verde, amarelo, vermelho | Loja de eletrônicos |
| 🔴 3 Resistores 220Ω | Para os LEDs | Loja de eletrônicos |
| 🔴 Protoboard | Para montar | Loja de eletrônicos |
| 🔴 Fios jumper | Para conexão | Loja de eletrônicos |
| 🔴 Cabo USB | Para programar | Loja de eletrônicos |
| 🔴 Computador | Para programar | Em casa ou na escola |
| 🔴 IDE Arduino | Ambiente de programação | https://www.arduino.cc/en/software |

🛠️ Preparação:

- 🔴 Baixe a IDE Arduino: https://www.arduino.cc/en/software

- 🔴 Instale a IDE

- 🔴 Conecte o Arduino via USB

- 🔴 Selecione a porta correta

- 🔴 Comece a programar!

📝 Quiz

❓ Pergunta 1

Enunciado: O que é Arduino?

Opções:

- A) Plataforma de prototipagem

- B) Um tipo de LED

- C) Um sensor

- D) Um motor

✅ Resposta Correta: A

📖 Explicação: Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto.

🧠 Conceito: Arduino

❓ Pergunta 2

Enunciado: Qual linguagem o Arduino usa?

Opções:

- A) C/C++

- B) Python

- C) JavaScript

- D) Scratch

✅ Resposta Correta: A

📖 Explicação: O Arduino usa uma linguagem baseada em C/C++ simplificado.

🧠 Conceito: Linguagem

❓ Pergunta 3

Enunciado: Quantos pinos digitais o Arduino Uno tem?

Opções:

- A) 14

- B) 6

- C) 20

- D) 8

✅ Resposta Correta: A

📖 Explicação: O Arduino Uno tem 14 pinos digitais (0-13) e 6 analógicos (A0-A5).

🧠 Conceito: Hardware

❓ Pergunta 4

Enunciado: O que o void setup() faz?

Opções:

- A) Configuração inicial

- B) Loop principal

- C) Espera

- D) Liga LED

✅ Resposta Correta: A

📖 Explicação: O void setup() executa uma vez no início do programa para configurar os pinos.

🧠 Conceito: Programação

❓ Pergunta 5

Enunciado: Verdadeiro ou Falso: O Arduino é open source.

Opções:

- A) Verdadeiro

- B) Falso

✅ Resposta Correta: A

📖 Explicação: Sim, tanto o hardware quanto o software do Arduino são open source.

🧠 Conceito: Arduino

🏆 Desafio Obrigatório

📌 Título: "Semáforo com Arduino"

📝 Descrição: Crie um semáforo com 3 LEDs controlados pelo Arduino.

📋 Passos:

- 🔴 Monte o circuito com 3 LEDs

- 🔴 Use pinMode() para configurar os pinos

- 🔴 Use digitalWrite() para ligar/desligar

- 🔴 Use delay() para temporizar

- 🔴 Teste o semáforo

💻 Código:

cpp

int verde = 10;

int amarelo = 9;

int vermelho = 8;

void setup() {

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(amarelo, OUTPUT);

pinMode(vermelho, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(verde, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarelo, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(amarelo, LOW);

digitalWrite(vermelho, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(vermelho, LOW);

}

✅ Critério de Aprovação:

- ✅ O LED verde acende por 3 segundos

- ✅ O LED amarelo acende por 1 segundo

- ✅ O LED vermelho acende por 3 segundos

- ✅ O ciclo se repete

⭐ Desafio Extra

📌 Título: "Semáforo com Botão"

📝 Descrição: Adicione um botão para pedestres que muda o semáforo.

💻 Código:

cpp

int verde = 10;

int amarelo = 9;

int vermelho = 8;

int botao = 2;

void setup() {

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(amarelo, OUTPUT);

pinMode(vermelho, OUTPUT);

pinMode(botao, INPUT);

}

void loop() {

// Verifica botão

if (digitalRead(botao) == HIGH) {

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarelo, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(amarelo, LOW);

digitalWrite(vermelho, HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(vermelho, LOW);

} else {

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(amarelo, LOW);

digitalWrite(vermelho, LOW);

}

}

✅ Critério de Aprovação:

- ✅ O botão muda o semáforo

- ✅ O pedestre pode atravessar

- ✅ O sistema volta ao normal

✅ Critério de Aprovação

Para ser aprovado nesta aula, o aluno deve:

| Critério | Descrição | Peso |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Completou o Projeto | Executou o "Semáforo com Arduino" | 40% |
| 🔴 Desafio Obrigatório | Completou o Semáforo | 30% |
| 🔴 Quiz | Acertou pelo menos 4 das 5 perguntas | 30% |

📊 Nota Mínima para Aprovação: 70%

🎁 Recompensas

| Recompensa | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| ⭐ XP | 150 | Pontos de experiência |
| 🪙 Moedas | 50 | Moedas para gastar na loja |
| 🏅 Medalha | "Mestre do Arduino" | Medalha especial por completar a aula |

👨‍👩‍👦 Como os Pais Acompanham

| O que os Pais Veem | Onde Veem | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- |
| 🔴 "Seu filho completou a Aula 20!" | Painel dos Pais | Parabenizar a criança |
| 🔴 "Seu filho criou o projeto 'Semáforo com Arduino'" | Painel dos Pais | Pedir para ver o projeto |
| 🔴 "Seu filho ganhou a medalha 'Mestre do Arduino'" | Notificação | Celebrar a conquista |
| 🔴 "Seu filho acertou X% no quiz" | Painel dos Pais | Perguntar sobre o que aprendeu |

💡 Dica para os Pais:

"Pergunte para seu filho: 'O que é Arduino?', 'Como você programou o semáforo?', 'Qual a diferença entre Arduino e Micro:bit?'. Isso ajuda a consolidar o aprendizado!"

👨‍🏫 Como o Professor Acompanha

| O que o Professor Vê | Onde Vê | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- |
| 🔴 "X alunos completaram a Aula 20" | Painel do Professor | Verificar quem precisa de ajuda |
| 🔴 "Projetos criados por cada aluno" | Painel do Professor | Revisar e dar feedback |
| 🔴 "Notas do quiz por aluno" | Painel do Professor | Identificar dificuldades |
| 🔴 "Tempo gasto por aluno" | Painel do Professor | Verificar engajamento |

💡 Dica para o Professor:

"Identifique os alunos que tiveram dificuldade e ofereça uma ajuda extra. Pergunte: 'O que acontece se inverter a ordem dos LEDs?' e 'Como você pode melhorar o semáforo?'."

🤖 Como a IA Ajuda

| Situação | O que a IA Faz |
| --- | --- |
| 🔴 Aluno travado | Dá uma dica: "Que tal verificar se o LED está no pino correto?" |
| 🔴 Aluno errou o quiz | Explica: "A resposta correta é 'C/C++' porque o Arduino usa essa linguagem." |
| 🔴 Aluno desmotivado | Incentiva: "Você está indo muito bem! Continue tentando!" |
| 🔴 Aluno quer ajuda | Pergunta: "Qual função você acha que configura os pinos?" |
| 🔴 Aluno completou a aula | Parabeniza: "Parabéns! Você completou a Aula 20!" |

💬 Exemplo de Conversa com a IA:

Aluno: "Meu LED não acende."

IA (Sparky): "Vamos pensar juntos! O LED está conectado no pino correto?"

Aluno: "Acho que sim."

IA (Sparky): "Verifique se o pinMode está configurado como OUTPUT. Você usou pinMode(led, OUTPUT) no setup?"

Aluno: "Usei."

IA (Sparky): "Então verifique o digitalWrite(led, HIGH). Está no loop? Tente!"

🔓 Quando Liberar a Próxima Aula

A Aula 21 será liberada quando o aluno:

- ✅ Completar o projeto "Semáforo com Arduino"

- ✅ Completar o Desafio Obrigatório (Semáforo)

- ✅ Acertar pelo menos 70% do quiz (4 de 5 perguntas)

- ✅ Gastar pelo menos 25 minutos na aula (engajamento mínimo)

📋 Conclusão da Aula 20

📊 Resumo do que o Aluno Aprendeu:

| O que Aprendeu | Como Aprendeu |
| --- | --- |
| 🔴 O que é Arduino | Entendeu a plataforma |
| 🔴 Componentes do Arduino | Identificou pinos e funções |
| 🔴 Diferença Arduino vs Micro:bit | Comparou as plataformas |
| 🔴 Programar em C/C++ | Usou a IDE Arduino |
| 🔴 Criar um semáforo | Integrou LEDs e temporização |
| 🔴 Aplicar conceitos | Criou um projeto funcional |

💬 Mensagem Final da IA (Sparky):

"Parabéns, engenheiro! Você aprendeu a programar o Arduino e criou um semáforo! Agora você conhece duas plataformas de robótica: Micro:bit e Arduino. Na próxima aula, vamos fazer o projeto final do Mundo 09! Continue assim! Você está no caminho certo."

🔗 Documentos Relacionados

- 🔴 Aula 19 (19_Aula_19_IoT.md) - IoT

- 🔴 Aula 21 (21_Aula_21_Projeto_Final_Robotica.md) - Projeto Final Robótica

- 🔴 Projetos (05_Aulas/Projetos.md) - Projetos do Mundo 09

- 🔴 Quizzes (05_Aulas/Quizzes.md) - Banco de perguntas do Mundo 09

✅ AULA 20 DO MUNDO 09 - COMPLETA!

text

---

## 📄 Mundo_09/21_Aula_21_Projeto_Final_Robotica.md

```markdown

# AULA 21 - PROJETO FINAL ROBÓTICA

## 📋 Dados da Aula

| Campo | Detalhe |

|-------|---------|

| 🏆 **Mundo** | 09 - Centro de Robótica |

| 📚 **Aula** | 21 |

| 📖 **Título** | Projeto Final Robótica - Robô Completo |

| ⏱️ **Duração Estimada** | 90 minutos |

| ⏰ **Duração Máxima** | 120 minutos |

| 📊 **Nível** | Avançado (⭐⭐⭐⭐⭐) |

| 🔗 **Pré-requisitos** | Aulas 01 a 20 |

---

## 🎯 Objetivos da Aula

1. 🏆 **Integrar** todos os conhecimentos do Mundo 09

2. 🏆 **Planejar** um projeto de robótica completo

3. 🏆 **Construir** um robô funcional

4. 🏆 **Programar** comportamentos complexos

5. 🏆 **Testar** e ajustar o robô

6. 🏆 **Apresentar** o projeto final

---

## 🎬 Vídeo Oficial

**🔗 Link:** https://www.youtube.com/watch?v=ZejQOX69K5M

**📝 Descrição:** Vídeo inspirador sobre projetos de robótica com Micro:bit

**🔄 Alternativa:** Procure no YouTube por "Micro:bit robot projects"

---

## 📖 Descrição

> *"Chegou a hora do grande projeto final! Você vai usar TUDO que aprendeu no Mundo 09 para construir um robô completo. Pode ser um robô seguidor de linha, um robô controlado, um robô que desvia de obstáculos, ou até um robô que combina várias funções. A escolha é sua!"*

---

## 📝 Resumo

O aluno aprenderá a:

- 🏆 Integrar sensores, motores e comunicação

- 🏆 Planejar um projeto do início ao fim

- 🏆 Construir um robô funcional

- 🏆 Programar comportamentos complexos

- 🏆 Testar e ajustar o projeto

- 🏆 Apresentar o projeto para a turma

---

## 📚 Explicação Detalhada

### 🏆 Parte 1: Escolhendo o Projeto (15 minutos)

**Opções de Projeto:**

| Projeto | Descrição | Dificuldade |

|---------|-----------|-------------|

| 🏆 **Robô Seguidor de Linha** | Segue linha preta | ⭐⭐⭐⭐ |

| 🏆 **Robô Controlado** | Controle remoto Bluetooth | ⭐⭐⭐⭐ |

| 🏆 **Robô que Desvia** | Sensor ultrassônico | ⭐⭐⭐⭐ |

| 🏆 **Robô Multifuncional** | Combina várias funções | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 🏆 **Robô com IoT** | Envia dados para nuvem | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

**Critérios de Escolha:**

| Critério | Importância |

|----------|-------------|

| 🏆 **Interesse** | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 🏆 **Habilidades** | ⭐⭐⭐⭐ |

| 🏆 **Tempo** | ⭐⭐⭐ |

| 🏆 **Materiais** | ⭐⭐⭐⭐ |

| 🏆 **Impacto** | ⭐⭐⭐ |

---

### 🏆 Parte 2: Planejando o Projeto (15 minutos)

**Template de Planejamento:**

```markdown

# PROJETO FINAL ROBÓTICA

## 1. Nome do Projeto

[Ex: Robô Explorador]

## 2. Objetivo

[Ex: Criar um robô que desvia de obstáculos e segue linhas]

## 3. Componentes

- [ ] Micro:bit

- [ ] 2 Motores DC

- [ ] Driver L293D

- [ ] Sensor Ultrassônico

- [ ] Sensores IR

- [ ] Bateria

## 4. Funcionalidades

- [ ] Desviar de obstáculos

- [ ] Seguir linhas

- [ ] Parar quando necessário

## 5. Cronograma

- Semana 1: Montagem

- Semana 2: Programação

- Semana 3: Testes

- Semana 4: Apresentação

## 6. Critérios de Sucesso

- [ ] O robô funciona

- [ ] O robô é criativo

- [ ] O robô é apresentado

🏆 Parte 3: Construindo o Robô (20 minutos)

Estrutura do Robô:

text

┌─────────────────────────────────────┐

│         ROBÔ COMPLETO               │

│                                     │

│  ┌─────────────────────────────┐   │

│  │        SENSORES             │   │

│  │  📡 Ultrassônico            │   │

│  │  🔴 Infravermelho           │   │

│  └─────────────────────────────┘   │

│                                     │

│  ┌─────────────────────────────┐   │

│  │        CONTROLE             │   │

│  │  🧠 Micro:bit               │   │

│  │  🔋 Bateria                 │   │

│  └─────────────────────────────┘   │

│                                     │

│  ┌─────────────────────────────┐   │

│  │        ATUADORES            │   │

│  │  ⚙️ Motor Esquerdo          │   │

│  │  ⚙️ Motor Direito           │   │

│  └─────────────────────────────┘   │

│                                     │

└─────────────────────────────────────┘

Passos de Montagem:

- 🏆 Fixe os motores no chassi

- 🏆 Fixe as rodas nos motores

- 🏆 Fixe o Micro:bit no chassi

- 🏆 Fixe os sensores na frente

- 🏆 Conecte tudo

- 🏆 Teste as conexões

🏆 Parte 4: Programando o Robô (20 minutos)

Código Completo - Robô Multifuncional:

text

// Configuração

rádio definir grupo [0]

// Variáveis

crie variável [modo]

mude [modo] para 1  // 1 = seguidor, 2 = controlado

// Função: Seguir Linha

função seguirLinha:

crie variável [esq]

crie variável [dir]

mude [esq] para (digital ler pino [0])

mude [dir] para (digital ler pino [1])

se <[esq] = 0 e [dir] = 0> então

motor ligar [frente] na velocidade [80]

senão se <[esq] = 1 e [dir] = 0> então

motor ligar [esquerda] na velocidade [60]

senão se <[esq] = 0 e [dir] = 1> então

motor ligar [direita] na velocidade [60]

senão

motor parar

// Função: Desviar de Obstáculos

função desviarObstaculos:

crie variável [dist]

mude [dist] para (distância (cm) no pino [2])

se <[dist] < 20> então

motor parar

esperar 0.5 segundos

motor ligar [trás] na velocidade [80]

esperar 1 segundos

motor ligar [direita] na velocidade [80]

esperar 1 segundos

motor parar

senão

motor ligar [frente] na velocidade [80]

// Loop Principal

para sempre:

se <[modo] = 1> então

chamar seguirLinha

senão se <[modo] = 2> então

chamar desviarObstaculos

// Verificar botão para mudar modo

se <botão A for pressionado> então

se <[modo] = 1> então

mude [modo] para 2

mostrar ícone [surpreso]

senão

mude [modo] para 1

mostrar ícone [sorriso]

esperar 0.05 segundos

Explicação do Código:

| Parte | O que faz |
| --- | --- |
| 🏆 função seguirLinha | Define a função de seguir linha |
| 🏆 função desviarObstaculos | Define a função de desviar |
| 🏆 para sempre | Loop principal |
| 🏆 se <[modo] = 1> | Verifica o modo |
| 🏆 chamar seguirLinha | Chama a função |
| 🏆 se <botão A for pressionado> | Muda o modo |

🧠 Conceitos Ensinados

| Conceito | Descrição | Aplicação no Projeto |
| --- | --- | --- |
| 🏆 Integração | Unir conhecimentos | Sensores + motores |
| 🏆 Planejamento | Organizar o projeto | Template |
| 🏆 Construção | Montar o robô | Chassi e componentes |
| 🏆 Programação | Criar comportamentos | Funções e loops |
| 🏆 Testes | Verificar funcionamento | Ajustes |
| 🏆 Apresentação | Mostrar o projeto | Pitch |

📖 Palavras Novas

| Palavra | Significado | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| 🏆 Integração | Unir partes | Integramos sensores |
| 🏆 Planejamento | Organizar | Planejamos o projeto |
| 🏆 Construção | Montar | Construímos o robô |
| 🏆 Função | Bloco de código | Criamos uma função |
| 🏆 Modo | Estado do robô | Modo seguidor |
| 🏆 Apresentação | Mostrar | Apresentamos o projeto |

🌟 Curiosidades

- 🏆 Robôs Reais: Robôs como o Curiosity (Marte) usam os mesmos princípios que você aprendeu.

- 🏆 Competições: Existem competições mundiais de robótica para crianças, como a FIRST Lego League.

- 🏆 Carreiras: Engenheiros de robótica estão entre os profissionais mais demandados.

- 🏆 Robôs na Medicina: Robôs cirúrgicos permitem cirurgias mais precisas.

- 🏆 Robôs na Indústria: Mais de 3 milhões de robôs industriais estão em operação no mundo.

- 🏆 Futuro: Em 2030, estima-se que haverá 20 milhões de robôs em todo o mundo.

🛠️ Materiais Necessários

| Item | Descrição | Onde Encontrar |
| --- | --- | --- |
| 🏆 Micro:bit | Placa programável | Loja de eletrônicos |
| 🏆 2 Motores DC | Motores | Loja de eletrônicos |
| 🏆 Driver L293D | Ponte H | Loja de eletrônicos |
| 🏆 Chassi | Estrutura do robô | Loja de eletrônicos |
| 🏆 Rodas | Rodas | Loja de eletrônicos |
| 🏆 Sensores | Ultrassônico, IR | Loja de eletrônicos |
| 🏆 Bateria | 4 pilhas AA | Loja de eletrônicos |
| 🏆 Fios jumper | Para conexão | Loja de eletrônicos |
| 🏆 Computador | Para programar | Em casa ou na escola |
| 🏆 MakeCode | Ambiente de programação | https://makecode.microbit.org/ |

🛠️ Preparação:

- 🏆 Monte o chassi do robô

- 🏆 Conecte os motores ao driver

- 🏆 Conecte os sensores ao Micro:bit

- 🏆 Crie uma pista de teste

- 🏆 Comece a programar!

📝 Quiz Final

❓ Pergunta 1

Enunciado: Quais são os 5 conceitos principais do Mundo 09?

Resposta: Robótica, Sensores, Motores, Comunicação e Automação.

❓ Pergunta 2

Enunciado: Como você integra sensores e motores?

Resposta: Usando o Micro:bit para ler sensores e controlar motores.

❓ Pergunta 3

Enunciado: O que é um robô autônomo?

Resposta: Um robô que age sozinho, sem controle humano.

❓ Pergunta 4

Enunciado: Qual a diferença entre Micro:bit e Arduino?

Resposta: Micro:bit é mais simples (blocos), Arduino é mais avançado (C/C++).

❓ Pergunta 5

Enunciado: O que você aprendeu de mais importante no Mundo 09?

Resposta: Resposta pessoal do aluno.

🏆 Desafio Obrigatório

📌 Título: "Robô Completo"

📝 Descrição: Construa um robô que integra pelo menos 2 funcionalidades.

📋 Passos:

- 🏆 Escolha o projeto

- 🏆 Planeje o robô

- 🏆 Monte o circuito

- 🏆 Programe as funcionalidades

- 🏆 Teste e ajuste

- 🏆 Apresente para a turma

✅ Critério de Aprovação:

- ✅ O robô funciona

- ✅ O robô tem pelo menos 2 funcionalidades

- ✅ O robô é apresentado

- ✅ O aluno explica o projeto

⭐ Desafio Extra

📌 Título: "Robô com IoT"

📝 Descrição: Adicione conectividade IoT ao seu robô.

💻 Código:

text

para sempre:

crie variável [dist]

mude [dist] para (distância (cm) no pino [2])

// Enviar dados para a nuvem

bluetooth enviar texto "Dist:"

bluetooth enviar número [dist]

// Comportamento do robô

se <[dist] < 20> então

motor parar

senão

motor ligar [frente] na velocidade [80]

esperar 0.5 segundos

✅ Critério de Aprovação:

- ✅ Os dados são enviados para a nuvem

- ✅ O robô funciona normalmente

- ✅ O aluno explica o sistema

✅ Critério de Aprovação

Para ser aprovado nesta aula, o aluno deve:

| Critério | Descrição | Peso |
| --- | --- | --- |
| 🏆 Completou o Projeto | Executou o "Robô Completo" | 40% |
| 🏆 Desafio Obrigatório | Completou o Robô | 30% |
| 🏆 Apresentação | Apresentou o projeto | 30% |

📊 Nota Mínima para Aprovação: 70%

🎁 Recompensas

| Recompensa | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| ⭐ XP | 200 | Pontos de experiência |
| 🪙 Moedas | 100 | Moedas para gastar na loja |
| 🏅 Medalha | "Mestre da Robótica" | Medalha especial por completar o mundo |
| 📜 Certificado | "Engenheiro de Robótica" | Certificado de conclusão do Mundo 09 |

👨‍👩‍👦 Como os Pais Acompanham

| O que os Pais Veem | Onde Veem | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- |
| 🏆 "Seu filho completou o Mundo 09!" | Painel dos Pais | Parabenizar a criança |
| 🏆 "Seu filho criou o projeto 'Robô Completo'" | Painel dos Pais | Pedir para ver o projeto |
| 🏆 "Seu filho ganhou a medalha 'Mestre da Robótica'" | Notificação | Celebrar a conquista |
| 🏆 "Seu filho ganhou o certificado 'Engenheiro de Robótica'" | Painel dos Pais | Imprimir e emoldurar |

💡 Dica para os Pais:

"Pergunte para seu filho: 'Como você construiu o robô?', 'O que ele faz?', 'Qual foi a parte mais difícil?'. Isso ajuda a consolidar o aprendizado e valorizar o esforço!"

👨‍🏫 Como o Professor Acompanha

| O que o Professor Vê | Onde Vê | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- |
| 🏆 "X alunos completaram o Mundo 09" | Painel do Professor | Verificar quem precisa de ajuda |
| 🏆 "Projetos criados por cada aluno" | Painel do Professor | Revisar e dar feedback |
| 🏆 "Notas do quiz por aluno" | Painel do Professor | Identificar dificuldades |
| 🏆 "Tempo gasto por aluno" | Painel do Professor | Verificar engajamento |

💡 Dica para o Professor:

"Organize uma feira de robótica para os alunos apresentarem seus projetos. Isso aumenta o engajamento e a autoestima!"

🤖 Como a IA Ajuda

| Situação | O que a IA Faz |
| --- | --- |
| 🏆 Aluno travado | Dá uma dica: "Que tal testar cada funcionalidade separadamente?" |
| 🏆 Aluno errou o quiz | Explica: "A resposta correta é 'Robótica, Sensores, Motores, Comunicação e Automação'." |
| 🏆 Aluno desmotivado | Incentiva: "Você chegou até aqui! O projeto final é a sua chance de brilhar!" |
| 🏆 Aluno quer ajuda | Pergunta: "Qual parte do projeto você quer melhorar?" |
| 🏆 Aluno completou o mundo | Parabeniza: "Parabéns! Você completou o Mundo 09 e se tornou um Engenheiro de Robótica!" |

💬 Exemplo de Conversa com a IA:

Aluno: "Meu robô não funciona."

IA (Sparky): "Vamos pensar juntos! Qual parte não está funcionando?"

Aluno: "Os motores não giram."

IA (Sparky): "Verifique se a bateria está carregada e se o driver está conectado corretamente. Agora, teste apenas um motor. Funciona?"

Aluno: "Sim, um funciona."

IA (Sparky): "Então o problema está no outro motor. Verifique as conexões dele. Tente!"

🔓 Quando Liberar a Próxima Aula

A Aula 01 do Mundo 10 será liberada quando o aluno:

- ✅ Completar o projeto "Robô Completo"

- ✅ Completar o Desafio Obrigatório (Robô Completo)

- ✅ Apresentar o projeto

- ✅ Acertar pelo menos 70% do quiz final

📋 Conclusão do Mundo 09

📊 Resumo do que o Aluno Aprendeu:

| O que Aprendeu | Como Aprendeu |
| --- | --- |
| 🏆 O que é robótica | Entendeu a ciência |
| 🏆 Micro:bit | Programou a placa |
| 🏆 Sensores | Usou ultrassônico, luz, cor |
| 🏆 Motores | Controlou servo e DC |
| 🏆 Bluetooth | Comunicou Micro:bits |
| 🏆 GPIO | Conectou componentes |
| 🏆 Robô seguidor | Criou um robô autônomo |
| 🏆 IoT | Conectou à nuvem |
| 🏆 Arduino | Programou em C/C++ |
| 🏆 Projeto final | Integrou tudo |

💬 Mensagem Final da IA (Sparky):

"Parabéns, engenheiro! Você completou o Mundo 09 - Centro de Robótica! Agora você sabe construir robôs, programar sensores, controlar motores e conectar tudo à internet. Você é oficialmente um Engenheiro de Robótica!

No próximo mundo, o Castelo dos Desenvolvedores, você vai usar TUDO que aprendeu para criar um projeto completo que pode mudar o mundo. Estou muito orgulhoso de você!

Continue assim! Você está no caminho certo."

🔗 Documentos Relacionados

- 🏆 Aula 20 (20_Aula_20_Arduino.md) - Arduino

- 🏆 Mundo 10 (10_Aula_01_Escolha_do_Projeto.md) - Castelo dos Devs

- 🏆 Projetos (05_Aulas/Projetos.md) - Projetos do Mundo 09

- 🏆 Quizzes (05_Aulas/Quizzes.md) - Banco de perguntas do Mundo 09

- 🏆 Certificados (03_Curriculo/Certificados.md) - Certificado de Engenheiro de Robótica